ABONENCKA

CENTRALA TELEFONICZNA

Z TARYFIKACJĄ

DCT 80

Ver 2.4

Ministerstwo Łączności

świadectwo homologacji nr 092/97

Zakład Systemów Cyfrowych

81-850 SOPOT,ul. 3 Maja 54

tel. (0-58) 551 28 27, fax 551 10 82

konsultacje techniczne i serwis (0-58) 550 71 71

e-mail: digitex@digitex.com.pl

Internet: www.digitex.com.pl

U W A G A !

Instalację centrali należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami technicznymi  TP S.A., a w szczególności:

- centrala musi być uziemiona,

- centrala musi być zainstalowana w odległości nie mniejszej niż 1 m  od gniazda zasilania sieciowego,

- centralę należy podłączyć do zasilania sieciowego za pośrednictwem filtru przeciwzakłóceniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (np. F-506),

- linie miejskie należy dodatkowo  zabezpieczyć  uziemionymi  ochronnikami  (np. OA-1) w odległości nie mniejszej niż 1 metr od centrali. Zaleca się zastosowanie przełącznicy umożliwiającej  proste  podłączenie  wszystkich instalacji, a jednocześnie zawierającej zabezpieczenie linii.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie centrali w przypadku występowania przepięć w sieci telekomunikacyjnej i energetycznej.

SPIS TREŚCI:

- 1. PRZEZNACZENIE I FUNKCJE CENTRALI

- 2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CENTRALI DCT 80

2.1. WARUNKI EKSPLOATACYJNE

2.2. ZABEZPIECZENIA

2.3. MOCOWANIE I PRZYGOTOWANIE CENTRALI    DO PRACY

2.4. INSTALACJA CENTRALI

2.5. WYKAZ SYGNA£ÓW AKUSTYCZNYCH

- 3. REALIZACJA PO£¥CZEÑ

3.1. PO£¥CZENIA WEWNÊTRZNE

3.2. PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE

3.2.1. PO£¥CZENIA ZEWNÊTRZNE  Z  WYBRANEJ  LINII MIEJSKIEJ

3.2.2. PO£¥CZENIA ZWROTNE

3.2.3. PRZEKAZANIE ROZMOWY ABONENTOWI WEWNÊTRZNEMU

- 4. FUNKCJE SPECJALNE

4.1. ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z LINI¥ MIEJSK¥

4.2. ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA Z ABONENTEM WEWNÊTRZNYM

4.3. ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

4.4. ZLECENIE ZESTAWIENIA PO£¥CZENIA Z DOWOLNYM NUMEREM

4.5. ZAMAWIANIE PO£¥CZENIA O OKREŒLONEJ GODZINIE

4.6. ODWO£ANIE PO£¥CZEÑ ZESTAWIANYCH PRZEZ CENTRALÊ AUTOMATYCZNIE

4.7. FUNKCJA "HOLD" - ZAWIESZENIE ROZMOWY

4.8. REGULACJA G£OŒNOŒCI DZWONIENIA APARATU TELEFONICZNEGO

4.9. BUDZENIE

4.10. FUNKCJA "NIE PRZESZKADZAÆ"

4.11. W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY NOCNEJ

4.12. W£¥CZANIE/WY£¥CZANIE PRACY WEEKENDOWEJ

4.13. PRZEJÊCIE WYWO£ANIA Z LINII MIEJSKIEJ KIEROWANEGO DO INNEGO ABONENTA LINII WEWNÊTRZNEJ

4.14. PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT WEWNÊTRZNY

4.15. OFEROWANIE ROZMOWY

4.16. UDZIELANIE POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE JEDNEJ ROZMOWY MIEJSKIEJ

4.17. PO£¥CZENIA KONFERENCYJNE

4.18. OTWIERANIE RYGLA BRAMOFONU

4.19. W£¥CZANIE ODBIORNIKÓW DTMF

- 5. OBS£UGA WYSWIETLACZA

5.1. ODCZYT DATY, CZASU, ILOŒCI ROZMÓW W BUFORZE, WERSJI PROGRAMU, RODZAJU OBOWI¥ZUJ¥CYCH ULG ORAZ STANU LINII

5.2. ODCZYT STANU LINII MIEJSKICH

5.3. ODCZYT DYNAMICZNY STANU LINII MIEJSKICH

5.4. ODCZYT CENY IMPULSU ORAZ GODZIN OBOWI¥ZYWANIA UPRAWNIEÑ NOCNYCH

5.5. ODCZYT CZASU OBOWI¥ZYWANIA ULG

5.6. ODCZYT TABLICY NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

5.7. PRZEGL¥DANIE TABLICY KIERUNKÓW

5.8. PRZEGL¥DANIE TABLICY TARYF

5.9. PRZEGL¥DANIE GODZIN W£¥CZENIA DZWONKÓW SZKOLNYCH

5.10. INFORMACJA O DZWONKU SZKOLNYM

5.11. STATYSTYKA ODEBRANYCH PO£¥CZEÑ

5.12. ODCZYT OSTATNIEJ ZALICZONEJ ROZMOWY Z DANEGO APARATU

5.13. ODCZYT BUFORA ROZMÓW

5.14. ODCZYT STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

5.15. ODCZYT UPRAWNIEÑ LINII MIEJSKICH

5.16. ODCZYT UPRAWNIEÑ LINII WEWNÊTRZNYCH

5.17. TELEFONY DZWONI¥CE Z BRAMOFONU

5.18. INFORMACJA O W£¥CZONYCH BRAMOFONACH

5.19. INFORMACJA O CZASIE DZIA£ANIA DISA

5.20. INFORMACJA O STANIE ODBIORNIKÓW DTMF

5.21. ODCZYT USTAWIENIA ALARMÓW

5.22. ODCZYT CZASU OBOWI¥ZYWANIA UPRAWNIEÑ WEEKENDOWYCH  ORAZ INFORMACJI O RODZAJU SYGNA£U (ZAPOWIED LUB MELODIA) W TRAKCIE OCZEKIWANIA NA PO£¥CZENIE

- 6. PROGRAMOWANIE CENTRALI

6.1. WPROWADZANIE KODU UMO¯LIWIAJ¥CEGO PROGRAMOWANIE CENTRALI (PASSWORD)

6.2. PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW LINII WEWNÊTRZNYCH

6.2.1. WYBÓR LINII WEWNÊTRZNEJ DO PROGRAMOWANIA

6.2.2. PROGRAMOWANIE PORY DNIA ORAZ DNI POWSZEDNICH/WEEKENDOWYCH

6.2.3. PROGRAMOWANIE DOSTÊPU DO LINII MIEJSKICH

6.2.4. PROGRAMOWANIE LINII MIEJSKICH DOSTÊPNYCH PO WYBRANIU 0

6.2.5. PROGRAMOWANIE BEZPOŒREDNIEGO DOSTÊPU APARATU DO LINII MIEJSKIEJ

6.2.6. PROGRAMOWANIE NUMERU ABONENTA LINII WEWNÊTRZNEJ

6.2.7. PROGRAMOWANIE WYDRUKÓW NATYCHMIASTOWYCH

6.2.8. PROGRAMOWANIE OGRANICZEÑ W REALIZACJI PO£¥CZEÑ

6.2.9. PROGRAMOWANIE FUNKCJI "OCHRONA DANYCH"

6.2.10. PROGRAMOWANIE POZIOMU UPRAWNIEÑ

6.3. PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW LINII MIEJSKICH

6.3.1. WYBÓR NUMERU LINII MIEJSKIEJ DO PROGRAMOWANIA

6.3.2. PROGRAMOWANIE PORY DNIA ORAZ RODZAJU DNI (POWSZEDNIE/WEEKENDOWE)

6.3.3. PROGRAMOWANIE NUMERÓW ABONENTÓW UPRAWNIONYCH  DO  ODBIERANIA  ROZMOW PRZYCHODZ¥CYCH ORAZ ABONENTÓW REZERWOWYCH

6.3.4. PROGRAMOWANIE SYSTEMU TARYFIKACJI

6.3.5. PROGRAMOWANIE SPOSOBU WYBIERANIA DO CM

6.3.6. PROGRAMOWANIE PREFIKSÓW S¥SIEDZKICH

6.3.7. PROGRAMOWANIE CZASU POD£¥CZENIA ABONENTÓW REZERWOWYCH

6.3.8. PROGRAMOWANIE PRACY OPERATORSKIEJ

6.3.9. WYBÓR TABLICY PREFIKSÓW

6.4. PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW CENTRALI

6.5. USTAWIENIE CZASU BIE¯¥CEGO

6.6. USTAWIENIE DATY BIE¯¥CEJ

6.7. USTAWIENIE CZASU TRWANIA PRACY NOCNEJ CENTRALI

6.8. PROGRAMOWANIE CENY JEDNOSTKI LICZNIKOWEJ

6.9. PROGRAMOWANIE GODZIN TRWANIA ZNI¯EK TARYFOWYCH

6.10. WPISANIE NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH DO PAMIÊCI PROGRAMOWANIA

6.11. PROGRAMOWANIE NUMERÓW KIERUNKOWYCH

6.12. PROGRAMOWANIE TABLICY TARYF

6.13. PROGRAMOWANIE DNI OBOWI¥ZYWANIA UPRAWNIEÑ WEEKENDOWYCH

6.14. KASOWANIE BUFORA ROZMÓW ORAZ STANU WSZYSTKICH LICZNIKÓW ABONENCKICH

6.15. KASOWANIE STANU POSZCZEGÓLNYCH LICZNIKÓW ABONENCKICH

6.16. WYBÓR MELODII LUB ZAPOWIEDZI W TRAKCIE OCZEKIWANIA NA PO£¥CZENIE

6.17. ZAPIS W£ASNEJ ZAPOWIEDZI

6.18. POD£¥CZENIE BRAMOFONÓW

6.19. ODBIERANIE DZWONIENIA Z BRAMOFONÓW

6.20. PRACA SZKOLNA

- 7. WYDRUKI

7.1. WYDRUK STANU WYPOSA¯ENIA CENTRALI

7.2. WYDRUK STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

7.3. WYDRUK ZAPROGRAMOWANIA LINII MIEJSKICH

7.4. WYDRUK UPRAWNIEÑ LINII WEWNÊTRZNYCH

7.5. WYDRUK NUMERÓW KIERUNKOWYCH

7.6. WYDRUK TARYF ORAZ GODZIN OBOWI¥ZYWANIA ULG

7.7. WYDRUK TABLICY NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

7.8. WYDRUK WYKAZU WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMÓW

7.9. WYDRUK WYKAZU ROZMÓW PRZEPROWADZONYCH Z POSZCZEGÓLNYCH LINII MIEJSKICH

7.10. WYDRUK WYKAZU ROZMÓW DOWOLNEGO ABONENTA CENTRALI

7.11. WYDRUK RACHUNKU ZA OSTATNIO PRZEPROWADZON¥ ROZMOWÊ

7.12. WYDRUK INFORMACJI O PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE ZARAZ PO JEJ ZAKOÑCZENIU

- 8. WSPÓ£PRACA CENTRALI Z DRUKARK¥

- 9. POD£¥CZENIE FAXU

- 10. WSPÓ£PRACA CENTRALI DCT 80 Z KOMPUTEREM

- 11. POD£¥CZENIE BRAMOFONÓW

- 12. SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI STANDARDOWYCH

# PRZEZNACZENIE I FUNKCJE CENTRALI

Centrala telefoniczna DCT 80, z taryfikacją rozmów,  przeznaczona  jest  do pracy w firmach, zakładach usługowych, hotelach,  pensjonatach,  zajazdach, stacjach benzynowych itp., czyli wszędzie tam, gdzie  wielu  użytkowników (max. 48) korzysta wspólnie z  kilku  linii  telefonicznych (max. 8).

Podstawowe zadanie centrali to  realizacja  połączeń  pomiędzy  abonentami wewnętrznymi oraz między abonentem wewnętrznym, a abonentem zewnętrznym. Centrala DCT 80 wyposażona jest  w  szereg  dodatkowych  funkcji,  których zadaniem jest usprawnienie korzystania ze zwykłego aparatu telefonicznego.

Ważną zaletą centrali DCT 80 jest funkcja taryfikowania rozmów. Dzięki tej funkcji możliwe jest określenie opłat za zrealizowane połączenia telefoniczne dla każdego  aparatu  (lub  linii  miejskiej)  oddzielnie.  Ta  szczególnie użyteczna funkcja umożliwia bezkonfliktowe   rozliczanie  kosztów  rozmów telefonicznych pomiędzy użytkownikami. Taryfikacja umożliwia uzyskanie informacji o numerze  telefonu,  z  którym zrealizowano połączenie,  czasie  trwania  rozmowy,  opłacie  należnej  za rozmowę. Informacje te mogą być odczytywane bezpośrednio z wyświetlacza, drukowane na drukarce  (podłączonej  bezpośrednio  do  centrali)  lub  odczytane  za pośrednictwem  komputera  PC  286/386/486,  dzięki  zastosowaniu   programu komputerowego DI 80.

Centrala DCT 80 posiada pamięć przechowującą  (nawet  w  przypadku  zaniku zasilania sieciowego) zaprogramowane parametry  centrali  i  dane

o zrealizowanych rozmowach.

Istotną  zaletą  centrali  jest  możliwość  zaprogramowania  (dla każdego abonenta wewnętrznego oddzielnie), tzw. "uprawnień", co  pozwala  m. in.  na  udostępnienie, bądź zablokowanie danego aparatu dla  rozmów  zewnętrznych, ograniczenie rozmów "wychodzących" (całkowicie  lub  tylko  do  ustalonych numerów), automatyczne przydzielanie określonej  linii  telefonicznej  dla rozmów przychodzących i wychodzących, podłączenie  telefaksu,  bramofonów,

automatycznej sekretarki, systemu alarmowego.

Celem  pełnego  wykorzystania  możliwości  centrali   należy  ją      zaprogramować (zgodnie z punktem 6. niniejszej instrukcji).

# PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE CENTRALI DCT 80

- Ilość linii miejskich - max. 8;

- Ilość linii wewnętrznych - max. 48;

- Maksymalna dostępność pola komutacyjnego - 14 połączeń;

- Długość linii abonenta wewnętrznego max. 500 m (oporność pętli

abonenckiej max. 800 Ohm);

- Łącza linii miejskiej - oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem

przepięciowym (warystor, odgromnik, transil) i prądowym

(bezpiecznik);

- Łącze linii abonenckiej - zabezpieczenie nadprądowe i przepięciowe;

- Połączenia aparatów telefonicznych linią dwużyłową (1 para);

- Aparaty abonenckie - z tarczą numerową lub klawiaturą;

- Wybieranie : impulsowe/tonowe (DTMF);

- Prąd w linii abonenta 22-35 mA;

- Napięcie sygnału wywołania - 60 Vpp. / 50 Hz;

- Napięcie zasilania centrali 220 V/50 Hz;

- Sygnał zgłoszenia - ciągły 400 Hz;

- Pobór mocy max. 35 W;

- Komutacja sygnału analogowego  poprzez  matrycę półprzewodnikową

CMOS;

- Programowanie - zabezpieczone kodem;

- Bateryjne  zabezpieczenie  przed  utratą  informacji

o przeprowadzonych rozmowach;

- Możliwość podłączenia drukarki lub komputera PC poprzez RS 232

(interfejs  szeregowy);

- Ilość rozmów pamiętanych w buforze - 1520, max 7660;

- Wymiary 420 mm x 220 mm x 90 mm;

- Ciężar 3,6 kg.

## WARUNKI EKSPLOATACYJNE

W celu zapewnienia prawidłowej  pracy  centrali  DCT  80  należy spełnić następujące warunki:

- temperatura otoczenia od +5O C do +30O C;

- dopuszczalna wilgotność względna powietrza od  20 %  do  90 % ,

brak  kondensacji pary wodnej;

- zasilanie 220V, + 5 % -10 %, 50 Hz;

- pomieszczenie utrzymywane w czystości, niezapylone i bez emisji

środków chemicznych.

## ZABEZPIECZENIA

Centrala DCT 80 jest zabezpieczona przed przepięciami. Na  wejściu  każdej linii miejskiej zastosowano ochronniki (odgromniki , transile i warystory), które w przypadku wystąpienia przepięcia  (np.  wyładowanie  atmosferyczne) przejmują na siebie cześć energii, zabezpieczając obwody wejściowe centrali przed uszkodzeniem. Dodatkowo obwody wejściowe linii miejskich zabezpieczają bezpieczniki 160 mA. Linie abonenckie posiadają zabezpieczenia  nadprądowe i przepięciowe. Poszczególne obwody zespołu zasilającego są zabezpieczone następująco:

- obwód pierwotny transformatora sieciowego - bezpiecznikiem 315 mA;

- obwód wyjściowy zasilacza +5 V          - bezpiecznikiem 500 mA (B1);

- obwód wyjściowy zasilacza +12 V         - bezpiecznikiem 800 mA (B2);

- obwód wyjściowy zasilacza +24 V         - bezpiecznikiem 800 mA (B3);

- obwód wyjściowy zasilacza ~48 V         - bezpiecznikiem 315 mA (B4).

Centralę należy podłączyć do zasilania sieciowego za pośrednictwem filtru przeciwzakłóceniowego z zabezpieczeniami przeciwprądowymi (np. F-506).

## MOCOWANIE I PRZYGOTOWANIE CENTRALI    DO PRACY

Producent nie stawia ścisłych wymogów dotyczących mocowania centrali.

W celu trwałego zamocowania centrali należy wykorzystać  specjalny  element mocujący (dostarczany z centralą) i na nim zawiesić centralę.

Przygotowanie centrali polega  jedynie  na  jej  zaprogramowaniu,  zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Centrala jest gotowa do pracy zaraz  po  jej włączeniu.

## INSTALACJA CENTRALI

Instalacja centrali powinna  być  wykonana przewodami o takiej średnicy, aby oporność  pętli  abonenckiej  nie  była większa niż  800 Ohm.

Centrala powinna być uziemiona!

Przed zdjęciem obudowy, należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego!

## WYKAZ SYGNAŁÓW AKUSTYCZNYCH

W  trakcie  użytkowania  centrali  można  usłyszeć   następujące   sygnały akustyczne:

- sygnał „wolny” - sygnał ciągły;

- sygnał zajętości - sygnał przerywany 0,5/0,5 s;

- sygnał nieosiągalności - sygnał przerywany 0,25/0,25 s;

- sygnał kontynuacji - pojedyncze impulsy sygnałowe (oznaczenie

w instrukcji - );

- sygnał potwierdzenia - podwójne impulsy sygnałowe (oznaczenie

w instrukcji - - );

- zwrotny sygnał wywołania - sygnał słyszany w słuchawce w rytm dzwonienia

dzwonka u wywoływanego abonenta;

- dzwonek przywołania - sygnał przerywany 0,65 s/0,65 s;

- dzwonek z linii lokalnej - dzwonek 0,3 s, przerwa 0,3 s, dzwonek 0,65 s,

przerwa 4 s;

- dzwonek z linii miejskiej - dzwonek 1 s, przerwa 4 s;

- dzwonek alarmu - trzy dzwonki 0,3 s, przerwy 0,3 s pomiędzy nimi, przerwa 3,5s  po każdej serii dzwonków;

- sygnał w trybie przekazywania - podwójny sygnał przerywany.

# REALIZACJA POŁĄCZEŃ

## POŁĄCZENIA WEWNĘTRZNE

Połączenie wewnętrzne  to  połączenie  między  abonentami  (użytkownikami) podłączonymi do centrali DCT 80.

Realizacja połączenia wewnętrznego:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz numer abonenta wewnętrznego (od 20 do 67), np. 45 dla

abonenta linii wewnętrznej nr 45.

- Jeżeli otrzymujesz zwrotny sygnał wywołania, poczekaj -  po

zgłoszeniu się abonenta wywoływanego, zostanie zestawione

połączenie.

- Jeżeli otrzymasz sygnał zajętości, oznacza to, że abonent rozmawia

(lub przepustowość centrali jest wykorzystana), spróbuj  za  chwilę

jeszcze raz.

Jeżeli  w  trakcie  rozmowy  wewnętrznej  usłyszysz  w  tle  sygnał kontynuacji, oznacza to, że na realizację "czeka" rozmowa zewnętrzna; po odłożeniu słuchawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej.

## POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE

Połączenia  zewnętrzne  to   połączenia   między   abonentem   wewnętrznym (użytkownikiem centrali DCT 80), a abonentem zewnętrznym (miejskim).

Połączenia  zewnętrzne  przychodzące  przyjmowane   są   przez

abonentów posiadających takie uprawnienie. Jeżeli uprawnienie takie  posiada  więcej niż  jeden  aparat,  połączenie  przejmuje  ten  abonent,  który  pierwszy podniesie słuchawkę.

Ruch zewnętrzny  wychodzący  realizowany  jest  przez  centralę  w  sposób automatyczny. Nie jest potrzebna do tego pomoc telefonistki.

Połączenie z centralą miejską poprzez dowolną linię osiągane jest po wybraniu cyfry 0.

Możliwe jest także uzyskanie połączenie z wybraną linią miejską (patrz  punkt 3.2.1) lub zaprogramowanie bezpośredniego dostępu do linii miejskiej (patrz punkt 6.2.5 - programowanie centrali).

Realizacja połączenia zewnętrznego wychodzącego:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz 0.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali miejskiej lub sygnał  zajętości,

gdy linie miejskie, do których masz dostęp są zajęte.

- Jeżeli słyszysz sygnał zgłoszenia centrali miejskiej, wybierz numer abonenta zewnętrznego.

- Otrzymujesz sygnał nadawany przez centralę  miejską,  zgodny  ze stanem

abonenta zewnętrznego - wolny lub zajęty.

Jeżeli w trakcie rozmowy zewnętrznej usłyszysz  w  jej  tle  sygnał kontynuacji, oznacza to, że rozmowa zewnętrzna z innej  linii  "czeka"  na realizację;po  odłożeniu  słuchawki  aparat  zadzwoni  dzwonkiem   linii miejskiej.

### POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE  Z  WYBRANEJ  LINII MIEJSKIEJ

Funkcja  jest  użyteczna   dla   abonentów   posiadających   uprawnienie do

realizacji rozmów zewnętrznych wychodzących poprzez kilka linii miejskich.

Możliwy jest wybór linii do realizacji połączenia.

Realizacja  połączenia  zewnętrznego   wychodzącego   z   wybranej   linii

miejskiej:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz:

11, jeżeli chcesz zrealizować połączenie poprzez pierwszą linię miejską,

12, jeżeli chcesz zrealizować połączenie przez drugą linię miejską, itd...

18, jeżeli chcesz zrealizować połączenie przez ósmą linię miejską.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali miejskiej lub sygnał zajętości,

gdy wybrana linia miejska podłączona do centrali jest zajęta.

- Wybierz numer abonenta zewnętrznego.

- Otrzymujesz sygnał nadawany przez centralę  miejską,  zgodny  ze stanem

abonenta zewnętrznego - wolny lub zajęty.

Każdego abonenta można uprawnić do realizacji  rozmów zewnętrznych

wychodzących przez dowolną ilość linii miejskich (od 1do 8).

Można również  zadeklarować, do których linii  miejskich  określony abonent   ma dostęp po wybraniu 0. Wówczas do pozostałych będzie miał dostęp  po  wybraniu 11:18.  Jeśli abonent nie będzie miał  uprawnienia  do  realizacji połączeń przez jakąś  z   l inii, np... linię trzecią  -  po  wybraniu  13  usłyszy sygnał nieosiągalności).

### POŁĄCZENIA ZWROTNE

W trakcie rozmowy z abonentem zewnętrznym można skontaktować się  z  innym

abonentem wewnętrznym, bez rozłączania rozmowy zewnętrznej.

- Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym.

- Nie odkładaj słuchawki, stuknij w widełki aparatu  (lub  użyj  przycisku

FLASH).

- Słyszysz sygnał centrali w trybie przekazywania. Wybierz numer abonenta

wewnętrznego.

- Otrzymujesz zwrotny sygnał wywołania. Poczekaj na zgłoszenie się abonenta wewnętrznego.

- Abonent wewnętrzny zgłosił się, prowadzisz rozmowę.

- Abonent  zewnętrzny  oczekuje  na zakończenie  Twojej  rozmowy  z  abonentem  wewnętrznym  -  nie  słyszy prowadzonej rozmowy. W jego  słuchawce  brzmi  melodia  (lub  zapowiedź słowna).

- Po skończeniu  rozmowy  z  abonentem  wewnętrznym  wracasz  do  rozmowy

z abonentem zewnętrznym - wybierasz  0 lub  nastąpi  to  automatycznie,

gdy twój rozmówca odłoży słuchawkę.

- Jeżeli abonent wewnętrzny nie zgłasza się,  możesz  wrócić  do  rozmowy

z abonentem zewnętrznym wybierając 0 lub wybrać  numer  innego  abonenta

wewnętrznego (bez odkładania słuchawki),  a  następnie  powtórzyć  wyżej

opisane czynności.

### PRZEKAZANIE ROZMOWY ABONENTOWI WEWNĘTRZNEMU

Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym. W przypadku,  gdyby chciał on

porozmawiać  także  z  innym  abonentem  wewnętrznym,   możesz   przekazać

połączenie innemu  numerowi  wewnętrznemu,  bez  rozłączania  istniejącego

połączenia.

Realizacja przekazania rozmowy abonentowi wewnętrznemu:

- Rozmawiasz z abonentem zewnętrznym, chcesz przekazać rozmowę abonentowi    wewnętrznemu.

- Nie odkładaj słuchawki, stuknij w widełki aparatu (lub  użyj  przycisku

FLASH).

- Słyszysz sygnał centrali w trybie  przekazywania. Wybierz numer abonenta

wewnętrznego.

- Możesz poczekać na zgłoszenie się abonenta  wewnętrznego,  przekazać  mu

informacje o połączeniu i  odłożyć  słuchawkę.  Połączenie  "przejmuje"

wybrany przez ciebie abonent,

lub

- Po wybraniu  numeru  abonenta  wewnętrznego  możesz  odłożyć słuchawkę,

abonent ten uzyskuje dostęp do połączenia zewnętrznego po  podniesieniu

słuchawki.

W tym przypadku po wybraniu numeru abonenta wewnętrznego, odłożenie słuchawki powinno  nastąpić  dopiero  po  zakończeniu  impulsowania przez aparat telefoniczny.

Jeżeli abonent, któremu chcesz przekazać rozmowę  nie podniesie słuchawki,

telefon u Ciebie zadzwoni ponownie;  po  podniesieniu  słuchawki  zostaje

zestawione połączenie zewnętrzne.

# FUNKCJE SPECJALNE

Niżej opisane funkcje specjalne nie będą realizowane przez aparaty

telefoniczne  posiadające  bezpośredni dostęp do linii miejskiej.

## ZAMAWIANIE POŁĄCZENIA Z LINIĄ MIEJSKĄ

W przypadku, gdy chcąc połączyć się z linią miejską, po  wybraniu  0  (lub

11:18)  usłyszysz sygnał zajętości, możesz zamówić  połączenie  z  centralą

miejską. Nie będziesz musiał wielokrotnie wybierać 0.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz 0 w celu połączenia się z centralą miejską.

- Jeżeli usłyszysz sygnał zajętości, ponownie wybierz 0.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.  Możesz odłożyć słuchawkę.

- Jeżeli rozmowa na linii  miejskiej  zostanie  zakończona,  Twój  aparat

telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywołania. Jeśli  podniesiesz  słuchawkę

w ciągu 10 sekund - otrzymujesz dostęp do linii miejskiej bez konieczności

wybierania 0.

## ZAMAWIANIE POŁĄCZENIA Z ABONENTEM WEWNĘTRZNYM

Jeżeli po wybraniu numeru abonenta wewnętrznego (od 20 do 67) usłyszymy sygnał zajętości możemu zarezerwować sobie połączenie z tym abonentem wewnętrznym.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz numer abonenta wewnętrznego.

- Jeżeli usłyszysz sygnał zajętości, wybierz 0.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.  Możesz odłożyć słuchawkę.

- Jeżeli wybrany abonent zakończy rozmowę Twój aparat telefoniczny zadzwoni dzwonkiem przywołania. Jeśli  podniesiesz  słuchawkę w ciągu 10 sekund - centrala zestawi połączenie z wybranym przez Ciebie numerem wewnętrznym.

## ZLECENIE ZESTAWIENIA POŁĄCZENIA Z OSTATNIO WYBRANYM NUMEREM

Funkcja działa, jeżeli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe,

tzn. na linii miejskiej następuje odwrócenie polaryzacji napięcia.

- Podnieś słuchawkę. Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz 9 2.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -. Odłóż słuchawkę.

- Centrala przez 30 minut będzie próbowała zestawić połączenie z  ostatnio

wybranym z danego aparatu numerem.

Jeśli centrala zestawi połączenie, aparat telefoniczny zadzwoni  dzwonkiem przywołania. Należy niezwłocznie podnieść słuchawkę aparatu, gdyż centrala po 15 s rozłączy połączenie.

## ZLECENIE ZESTAWIENIA POŁĄCZENIA Z DOWOLNYM NUMEREM

Funkcja działa, jeżeli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe,

tzn. na linii miejskiej następuje odwrócenie polaryzacji napięcia.

- Podnieś słuchawkę. Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali

telefonicznej.

- Wybierz numer 9 4.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Wybierz numer, z którym chcesz uzyskać połączenie (maksymalnie 14 cyfr).

- Odłóż słuchawkę.

- Centrala przez 30 min. będzie próbowała zestawić połączenie z  wybranym

przez Ciebie numerem.

Np.: wybierz 9 4 - - 2 2 2 3 2 4; centrala przez 30 min.. będzie próbowała  zestawić połączenie z numerem 22 23 24.

Jeśli centrala zestawi połączenie, aparat telefoniczny zadzwoni  dzwonkiem przywołania. Należy niezwłocznie podnieść słuchawkę aparatu, gdyż centrala po 15 s rozłączy połączenie.

## ZAMAWIANIE POŁĄCZENIA O OKREŚLONEJ GODZINIE

Funkcja działa, jeżeli w centrali ustawione jest zaliczanie krajowe,

tzn. na linii miejskiej następuje odwrócenie polaryzacji napięcia.

- Podnieś słuchawkę. Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 9 5.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Wybierz cztery cyfry oznaczające czas (godzinę  i  minuty)  zestawienia

połączenia.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Wybierz numer abonenta, z którym zamawiasz  połączenie  (maksymalnie  14

cyfr).

- Odłóż słuchawkę.

Np.: wybierz 9 5 - - 1 2 3 0 - - 5 1 5 1 5 1;  centrala  o  godzinie  12:30

zestawi połączenie z numerem 51 51 51.

Jeśli centrala zestawi połączenie, aparat telefoniczny zadzwoni  dzwonkiem przywołania. Należy niezwłocznie podnieść słuchawkę aparatu, gdyż centrala po 15 s rozłączy połączenie.

## ODWOŁANIE POŁĄCZEŃ ZESTAWIANYCH PRZEZ CENTRALĘ AUTOMATYCZNIE

Jeśli zleciłeś centrali zestawienie połączenia (punkty: 4.2, 4.3 i 4.4),

a chcesz z niego zrezygnować, możesz je odwołać poniższym poleceniem.

- Podnieś słuchawkę. Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 9 4. Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Odłóż słuchawkę.

- Nastąpi odwołanie  wszystkich zamówionych z danego aparatu połączeń.

## FUNKCJA "HOLD" - ZAWIESZENIE ROZMOWY

Funkcja  jest  dostępna   dla  abonentów   posiadających   uprawnienia   do

przyjmowania dzwonienia z kilku linii miejskich. W znacznym stopniu ułatwia ona ich obsługę, gdyż umożliwia chwilowe (maksymalnie na 3 minuty) zawieszenie rozmowy prowadzonej  przez  linię  miejską w celu odebrania rozmowy z innej linii miejskiej.

Realizacja funkcji „HOLD”:

- Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem z linii miejskiej.

- Podnosisz  słuchawkę  i  prowadzisz  rozmowę  zewnętrzną,   np.   przez

pierwszą linię.

- W trakcie prowadzonej rozmowy słyszysz w  jej  tle  sygnał  kontynuacji.

Oznacza to, że rozmowa zewnętrzna z innej (np. drugiej) linii  miejskiej

"czeka" na  realizację.

- Wybierz  FLASH 10. Rozmowę  na  linii  pierwszej  "zawieszasz".  Po  odłożeniu      słuchawki aparat zadzwoni dzwonkiem linii miejskiej.

- Podnieś  słuchawkę.  Prowadzisz  rozmowę  zewnętrzną  na  drugiej  linii

miejskiej lub przekazujesz ją innemu abonentowi wewnętrznemu.

Po zakończeniu rozmowy zewnętrznej na drugiej linii lub przekazaniu jej innemu abonentowi wewnętrznemu ponownie wybierz 10.

- Możesz kontynuować "zawieszoną" rozmowę na linii pierwszej.

Rozmowę "zawieszoną" można kontynuować z dowolnego aparatu

wewnętrznego po wybraniu 10.

Jeśli po  zakończeniu  innej  rozmowy  nie  wybierzesz  10,  rozmowa

"zawieszona" zadzwoni po 3 minutach dzwonkiem linii miejskiej.

Jeśli dokonamy parkowania linii miejskiej  (np.  L2),  a  poprzednio

zaparkowaliśmy już inną linię (np. L1), L2 zostanie zaparkowana  zaś

L1 zostanie podłączona  do naszego aparatu (nastąpi wymiana linii).

## REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONIENIA APARATU TELEFONICZNEGO

Funkcja   służy  do   samodzielnego   regulowania    głośności    aparatu

telefonicznego w przypadku, gdy telefon dzwoni za cicho lub za głośno.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz 7 - 4 1 - -

- Odłóż słuchawkę.

- Aparat telefoniczny dzwoni dzwonkiem przywołania przez 10 sekund.

- Zgodnie z instrukcją obsługi aparatu telefonicznego  ustaw  odpowiednio

głośność sygnału dzwonienia.

- Podnieś słuchawkę.

- Odłóż słuchawkę.

## BUDZENIE

Określenie "budzenie" jest tutaj umowne, realizując  te  funkcje  centrala

może także "przypominać" o sprawie, którą  należy  załatwić  o  określonej

godzinie.

Realizacja budzenia:

- Telefon dzwoni (dzwonek alarmu).

- Podnieś słuchawkę.

- Słyszysz w słuchawce melodię (lub zapowiedź słowną).

- Odłóż słuchawkę.

Zamówienie budzenia:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 7 - jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 3 x, gdzie:

x = 0 - budzenie jednokrotne

8 - budzenie codzienne

1 - budzenie w poniedziałki

2 - budzenie we wtorki

3 - budzenie w środy

4 - budzenie w czwartki

5 - budzenie w piątki

6 - budzenie w soboty

7 - budzenie w niedziele

Np. wybrałeś 6 (zamówiłeś budzenie w soboty).

- Wybierz cztery cyfry określające godzinę budzenia, np. 0945 oznaczające

9:45. Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

Zamówiłeś budzenie na 9:45 w każdą sobotę (wybrałeś: 7 - 3 6 0 9 4 5).

- Odłóż słuchawkę.

Każdy abonent wewnętrzny ma możliwość zamówienia alarmu  o  trzech różnych porach dnia programując budzenie  jednokrotne,  codzienne  i  określonego

dnia tygodnia.

Jeśli wielu abonentów zamówi  budzenie  na  tą  samą  godzinę, może

nastąpić przesunięcie w czasie ich realizacji (maksymalnie 4 minuty).

Kasowanie budzenia:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali abonenckiej.

- Wybierz 7 - jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 3 x 3, gdzie:

x = 0 - kasowanie budzenia jednokrotnego

8 - kasowanie budzenia codziennego

1 - kasowanie budzenia w poniedziałki

2 - kasowanie budzenia we wtorki

3 - kasowanie budzenia w środy

4 - kasowanie budzenia w czwartki

5 - kasowanie budzenia w piątki

6 - kasowanie budzenia w soboty

7 - kasowanie budzenia w niedziele

9 - kasowanie wszystkich alarmów

Otrzymujesz  sygnał potwierdzenia - -.

Zamówione wcześniej budzenie zostało skasowane.

Np. naciśnięcie 3 6 3  oznacza skasowanie budzenia zamówionego  na  soboty. Każde następne zamówienie  budzenia (na dany dzień) kasuje  poprzednio  zamówione.

- Odłóż słuchawkę.

Jeżeli funkcja  budzenie  nie  zostanie  skasowana,  po  24  godzinach,

aparat powtórzy dzwonienie (poza budzeniem zamówionym jako jednokrotne).

## FUNKCJA "NIE PRZESZKADZAĆ"

Włączenie funkcji "nie przeszkadzać" spowoduje, że dzwoniący do  Ciebie  w

ciągu 15 minut będą otrzymywać sygnał nieosiągalności. Ty natomiast możesz

bez przeszkód realizować wszystkie połączenia.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 7. Jesteś w trybie wywoływania  funkcji  centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 6 1 - włączyłeś funkcję „nie przeszkadzać”. Otrzymujesz  sygnał

potwierdzenia - -.

- Odłóż słuchawkę.

Jeśli chcesz, możesz odwołać  funkcje  "nie  przeszkadzać"  przed  upływem

15 minut.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 7. Jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 6 0 - odwołanie funkcji "nie  przeszkadzać". Otrzymujesz sygnał

potwierdzenia - -.

- Odłóż słuchawkę.

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRACY NOCNEJ

Funkcja ta umożliwia wcześniejsze włączenie badź  wyłączenie  trybu  pracy

nocnej.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali.

- Wybierz 7 - 4 3,  jeśli chcesz włączyć pracę nocną.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -. Centrala  rozpoczyna  tryb  pracy

nocnej.

Zakończenie trybu pracy nocnej nastąpi o wcześniej  zaprogramowanej

godzinie (patrz pkt. 6.7)

W podobny sposób można wyłączyć tryb pracy nocnej.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali.

- Wybierz 7 - 4 2, jeśli chcesz wyłączyć pracę nocną.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -. Centrala kończy tryb pracy nocnej.

Ponowne  rozpoczęcie  trybu  pracy  nocnej  nastąpi  o   wcześniej

zaprogramowanej godzinie (patrz punkt 6.7.).

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE PRACY WEEKENDOWEJ

Funkcja ta umożliwia wcześniejsze włączenie bądź  wyłączenie  trybu  pracy

weekendowej.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali.

- Wybierz 7 - 4 5, jeśli chcesz włączyć pracę weekendową.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -. Centrala  rozpoczyna  tryb  pracy

weekendowej.

Zakończenie trybu  pracy weekendowej nastąpi zgodnie z wcześniejszym

zaprogramowaniem (patrz pkt. 6.13).

W podobny sposób można wyłączyć tryb pracy weekendowej.

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali.

- Wybierz 7 - 4 4 jeśli chcesz wyłączyć pracę weekendową.

- Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -. Centrala  rozpoczyna  tryb  pracy

codziennej.

Zakończenie trybu pracy codziennej nastąpi zgodnie z  wcześniejszym  zaprogramowaniem (patrz pkt. 6.13).

## PRZEJĘCIE WYWOŁANIA Z LINII MIEJSKIEJ KIEROWANEGO DO INNEGO ABONENTA LINII WEWNĘTRZNEJ

- Słyszysz dzwonienie jakiegoś (nie swojego) aparatu.

- Podnieś słuchawkę, wybierz  7.  Jesteś  w  trybie  wywoływania  funkcji

centrali. Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 1 "tel".

(gdzie "tel" -  numer aparatu, który  dzwoni, od  20:67).

- Przejąłeś rozmowę, która była kierowana do innego abonenta.

Jeśli usłyszysz sygnał nieosiągalności, oznacza to, że  błędnie wybrałeś numer linii wewnętrznej.

## PRZENIESIENIE DZWONIENIA NA INNY APARAT WEWNĘTRZNY

Funkcja  umożliwia  przeniesienie  dzwonienia  kierowanego   do   dowolnego

abonenta wewnętrznego na innego abonenta wewnętrznego.

- Wybierz 7. Jesteś w trybie  wywoływania  funkcji  centrali.  Otrzymujesz

sygnał kontynuacji -.

- Wybierz   48 "tel"

(gdzie "tel" - numer aparatu od 20:67,na który zostanie przeniesione

dzwonienie kierowane do naszego aparatu).

Przeniesienie dzwonienia zostaje skasowane po przeniesieniu dzwonienia  "na samego siebie" lub po wyłączeniu zasilania centrali.

## OFEROWANIE ROZMOWY

Jeżeli abonent wewnętrzny, któremu chcesz przekazać rozmowę "jest  zajęty",

możesz mu zaoferować inną rozmowę przychodząca.

- Wybierz  numer  abonenta  wewnętrznego.  Jeśli  prowadzi  inną  rozmowę

usłyszysz sygnał zajętości.

- Na sygnale zajętości  wybierz  8.  Możesz  porozumieć  się  z  abonentem

wewnętrznym.

- Jeśli abonent nie będzie chciał przyjąć rozmowy, wybierz 0,  aby  wrócić

do niej (lub zaoferuj rozmowę innemu abonentowi wewnętrznemu).

- Jeśli abonent będzie chciał przejąć rozmowę ponownie wybierz 8; słyszysz

sygnał  zgłoszenia  centrali.  Odłóż  słuchawkę.  Po  zakończeniu  przez

abonenta wewnętrznego poprzedniej rozmowy zadzwoni u niego  telefon,  po

czym zostanie zestawione połączenie z oferowaną rozmową miejską.

## UDZIELANIE POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE JEDNEJ ROZMOWY MIEJSKIEJ

Funkcja jest dostępna dla abonentów posiadających uprawnienie 2 , 3.

Umożliwia wydanie pozwolenia na przeprowadzenie  jednej  rozmowy  miejskiej

abonentowi, który nie ma takiego uprawnienia (abonent  nie  ma  dostępu  do

poszczególnych linii miejskich - patrz programowanie p. 6.2.3.).

Realizacja   pozwolenia   jest   jednak   możliwa   pod    warunkiem,    że

abonent ma zaprogramowaną linię lub linie dostępne przez  0  -  patrz  pkt.

6.2.4.

Realizacja pozwolenia:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymasz sygnał zgłoszenia centrali miejskiej.

- Wybierz 7. Jesteś w trybie  wywoływania  funkcji  centrali.  Otrzymujesz

sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 46 -.

- Wybierz numer abonenta wewnętrznego, któremu chcesz udzielić  pozwolenia

na przeprowadzenie jednej rozmowy miejskiej (od 20:67).

- Odłóż słuchawkę.

Pozwolenie jest ważne do czasu  uzyskania  przez  abonenta,  któremu

udzieliliśmy zezwolenia, pierwszego połączenia wychodzącego.

## POŁĄCZENIA KONFERENCYJNE

Jeżeli podczas prowadzenia rozmowy z abonentem miejskim chciałbyś skontaktować się z jeszcze jednym abonentem, nie ma konieczności rozłączania prowadzonej rozmowy, ponieważ każdy abonent ma możliwość dołączenia do rozmowy kolejnego abonenta i w ten sposób przeprowadzenia telefonicznej narady, tj. konferencji.

- Prowadzisz rozmowę z abonentem miejskim, podczas której chcesz się skontaktować z abonentem wewnętrznym.

- Stuknij w widełki (lub naciśnij „FLASH”). Otrzymujesz sygnał w trybie przekazywania.

- Wybierz  8. Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz numer abonenta wewnętrznego (od 20 do 67), którego chcesz „dołączyć” do rozmowy. Słyszysz sygnał wywołania.

- Po podniesieniu słuchawki przez abonenta wewnętrznego możesz prowadzić rozmowę zarówno z abonentem miejskim, jak i z wywołanym abonentem wewnętrznym.

- Jeśli do rozmowy chcesz „dołączyć” jeszcze jakiegoś abonenta wewnętrznego - powtórz czynności: wybierz  8 itp.

- Np.  Abonent nr 20 w czasie prowadzenia rozmowy miejskiej chce porozumieć

- się z abonentem nr 21. W tym celu abonent nr 21:

- - uderza w widełki (lub używa przycisku „FLASH”),

- - naciska 8, 2, 1 - słyszy sygnał wywołania,

- - po podniesieniu słuchawki przez abonenta nr 21 zostaje zestawiona

- konferencja: LM - 20 - 21.

## OTWIERANIE RYGLA BRAMOFONU

- Podnieś słuchawkę.

- Wybierz  7 - 64 - - jeżeli chcesz otworzyć rygiel bramofonu B1    lub

- Wybierz  7 - 65 - - jeżeli chcesz otworzyć rygiel bramofonu B1.

Styk otwierający rygiel zostaje zwarty na około 5 sekund.

## WŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW DTMF

Funkcja umożliwia zaprogramowanie sposobu wybierania numerów abonentów wewnętrznych - tonowo lub dekadowo.

Wybierz  7 - 0 - 2 - 5 - 1 - 1 - 0 - 8 - 2 - -.

Odbiorniki DTMF w centrali zostają wyłączone.

Jeśli chcesz włączyć odbiorniki DTMF, wybierz ponownie (z aparatu dekadowego):

7 - 0 - 2 - 5 - 1 - 1 - 0 - 8 - 2 - -.

# OBSŁUGA WYSWIETLACZA

Centrala DCT 80 posiada wbudowany wyświetlacz, którego zadaniem jest ułatwienie obsługi i programowania centrali. Użytkownik może w prosty sposób zmienić tryb pracy wyświetlacza w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Zmiana trybu pracy wyświetlacza:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali.

- Wybierz 7. Jesteś w trybie wywoływania  funkcji  centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wybierz 5 - jesteś w trybie ustawiania wyświetlacza.

- Wybierz trzy cyfry oznaczające tryb pracy  wyświetlacza,  np. 100.

Otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Odłóż słuchawkę.

Ustawiony tryb pracy wyświetlacza zostaje niezmieniony do czasu  zaprogramowania nowego trybu. Zalecany tryb  pracy wyświetlacza to tryb 100, tj. odczyt daty, czasu i stanu linii.

## ODCZYT DATY, CZASU, ILOŚCI ROZMÓW W BUFORZE, WERSJI PROGRAMU, RODZAJU OBOWIĄZUJĄCYCH ULG ORAZ STANU LINII

Wybierz:

7 - 5 1 0 0 - -

96/03/11	 Pn  11:09.00	 	                Rozmowy:  0312

Ver 1.7	       [DPOX]     - -    2 1   - -    - -    - -    - -    - -    - -

W trybie tym wyświetlacz pokazuje:

96/03/11		- aktualną datę;

Pn            		- dzień tygodnia;

11:09.00    		- aktualny czas;

Rozmowy: 0312  	- ilość rozmów zarejestrowanych w buforze centrali;

Ver.1.7       		- aktualną wersję programu;

[DP0X]                       - centrala  pracuje  w  trybie  dziennym   i  powszednim, obowiązuje ulga 0 dla swiąt (P-dla dni powszednich, S - dla sobót, N - dla niedziel);

21                                 - aparat nr 21 korzysta z linii 2 (świeci się dioda-LED linii 2 umieszczona pod wyświetlaczem).

## ODCZYT STANU LINII MIEJSKICH

Praca w tym trybie służy do wyświetlania aktualnego stanu linii miejskich.

Wybierz:

7 - 5 1 0 L- -

gdzie L - nr linii miejskiej od 1 : 8

L1*T21         nr .....512827          96/03/12

t02      10:44       00'49      <0001>                  0,15 zl

W trybie tym wyświetlacz pokazuje:

L1*T21                 - numer linii, numer aparatu  użyty  do      połączenia, ostatnio zrealizowanego, bądź aktualnie realizowanego;

nr .....512827        - ostatnio wybrany numer lub aktualnie wybierany;

96/03/12               - data realizacji połączenia;

t02            	        - według jakiej taryfy została naliczona opłata;

10:44          	        - godzina rozpoczęcia połączenia;

00'49                     - czas rozmowy;

<0001>                 - ilość impulsów licznikowych;

0,15 zł        	        - cena rozmowy.

## ODCZYT DYNAMICZNY STANU LINII MIEJSKICH

Wybierz:

7 - 5 1 1 0 - -

Wyświetlacz w tym trybie pokazuje informacje jak w punkcie 5.1.

W  momencie,  gdy   któryś   z   abonentów   rozpocznie   rozmowę   miejską wychodzącą wyświetlacz zmieni się, pokazując (jak w punkcie 5.2) stan linii miejskiej, przez którą prowadzona jest rozmowa. Jeśli abonenci korzystają z kilku  linii,  pokazywany  jest stan linii o najniższym numerze własnym.

## ODCZYT CENY IMPULSU ORAZ GODZIN OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIEŃ NOCNYCH

Wybierz:

7 - 5 1 1 1 - -

Cena imp.	    0.15 zl.	Noc: 16:30  do  08:30

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Cena imp. 0.15 zł    	    - aktualna cena jednego impulsu licznikowego

Noc: 16:30 do 08:30      - centrala pracuje w trybie nocnym od 16:30 do  08:30

## ODCZYT CZASU OBOWIĄZYWANIA ULG

Wybierz:

7 - 5 1 1 2 -

Powsz     Ulg1  18:00-22.00  	Ulg2  22:00-08:00

Ulg3  00:00-00:00  	Ulg4  00:00-00:00

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Powsz  - określa że przeglądamy godziny ulg jakie obowiązują w dni powszednie

(Sobot - określa godziny ulg dla sobót, Niedz - określa godziny ulg dla        niedziel, Swieta - określa godziny ulg dla świąt.)

Ulga1 18:00-08:00   	- ulga1 obowiązuje w godzinach 18:00-22:00;

Ulga2 22:00-08:00   	- ulga2 obowiązuje w godzinach 22:00-08:00;

Ulga3 00:00-00:00   	- ulga3 obowiązuje w godzinach 00:00-00:00;

Ulga4 00:00-00:00   	- ulga4 obowiązuje w godzinach 00:00-00:00.

1 i 2 powoduje zmianę rodzaju ulg jakie oglądamy na wyświetlaczu.

(np.   z Powsz na Sobot).

Wpisanie 00:00-00:00 godzin obowiązywania ulgi powoduje jej wyłączenie.

## ODCZYT TABLICY NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

Praca  w tym trybie służy do przeglądania tablicy numerów dozwolonych/zabronionych.

Wybierz:

7 - 5 1 1 3 -

[Tab 0,1]    512827      . . . . . .        . . . . . .        . . . . . .

. . . . . .      . . . . . .         . . . . . .        . . . . . .

W trybie tym wyświetlacz pokazuje:

[Tab 0,1] 		- numer tablicy numerów dozwolonych/zabronionych  			  (od  0  do  3) oraz strona tablicy (każda tablica

wyświetlana jest w dwóch częściach)

Wybranie bez odkładania słuchawki:

2 - powoduje wyświetlenie następnych ośmiu pozycji

1 - wyświetlenie poprzednich ośmiu pozycji.

## PRZEGLĄDANIE TABLICY KIERUNKÓW

Wybierz:

7 - 5 1 1 4 -

[00] 	P: . . . . . . . 1  t05	   P: . . . . . . . 2   t03

P: . . . . . . . .3 t03	   P: . . . . . . . 4   t03

[00] - numer części tablicy  kierunków  (tablica  jest  wyświetlana  w  64

częściach (od 00 do 63)

Wybranie bez odkładania słuchawki:

2 - przesuwa część tablicy o cztery pozycje do przodu;

1 - przesuwa część tablicy o cztery pozycje do tyłu.

Naciśniecie każdego innego klawisza powoduje wyjście z trybu  przeglądania

tablicy kierunków.

## PRZEGLĄDANIE TABLICY TARYF

Wybierz:

7 - 5 1 1 5 -

Tar 03          	                    U0-60,00s    U1-60,00 s

U2-60,00 s    U3-60,00s    U4-60,00 s

Tar 03 			- numer taryfy (od 00 do 31);

U0:U4  			- kolejne ulgi i czas zaliczania.

Wybranie bez odkładania słuchawki:

2 - przesuwa część tablicy o pozycję do przodu;

1 - przesuwa część tablicy o pozycję do tylu.

Dostępne są 24 taryfy (00 do 23).

## PRZEGLĄDANIE GODZIN WŁĄCZENIA DZWONKÓW SZKOLNYCH

Praca w tym trybie służy do wyświetlania godzin włączania dzwonków szkolnych .Można ustawić 32 dzwonki szkolne.

Wybierz:

7 - 5 1 2 4 - -

[00]--:--       [01]--:--       [03]12:00       [04]--:--

[05]--:--       [06]--:--       [07]--:--          [08]--:--

W trybie tym wyświetlacz pokazuje naprzemiennie 32 pozycje z

godzinami włączenia dzwonków szkolnych.

## INFORMACJA O DZWONKU SZKOLNYM

Praca w tym trybie służy do wyświetlania stanu dzwonków szkolnych

oraz czasu działania dzwonka.

Wybierz:

7 - 5 1 2 5 - -

Wersja szkolna     :  wyłączona

Czas wł. Dzwonka:   16s

Wersja szkolna może być wyłączona, bez sobót, bez niedziel,

bez sobót i  niedziel.

Czas włączenia dzwonka może być ustawiony na 1do 16s.

## STATYSTYKA ODEBRANYCH POŁĄCZEŃ

Praca w tym trybie służy do wyświetlania ilości odebranych rozmów

z linii miejskich od momentu zerowania liczników rozmów przychodzących.

Wybierz:

7 - 5 1 2 6 - -

L1=0000           L2=0123           L3=0000          L4=1267

L5=0000           L6=0000           L7=0000          L8=0000

Wyświetlaczu pokazuje ilość rozmów odebranych z poszczególnych linii

miejskich.

Np. L4=1267 oznacza, że na linii L4 odebrano 1267 rozmów.

## ODCZYT OSTATNIEJ ZALICZONEJ ROZMOWY Z DANEGO APARATU

Praca w tym trybie służy do wyświetlania ostatniej zrealizowanej

z danego aparatu rozmowy.

Wybierz:

7 - 5 1 2 8 "tel" - -

gdzie "tel" - nr aparatu od 20:67

Ost.  L2*T28	    nr . . 022101143	     96/03/15

t05      13:18                  01’06   <0007>	          1.05 zl

W trybie tym wyświetlacz pokazuje:

Ost                               - oznacza, ze wyświetlacz pokazuje ostatnią rozmowę przeprowadzoną  z danego aparatu;

L2*T28                        - numer linii i numer aparatu użytego  do połączenia;

nr ..022101143 	- wybrany numer;

96/03/15       	- data połączenia;

t05            		- według jakiej taryfy została naliczona opłata;

13:18          		- czas rozpoczęcia rozmowy;

01'06          		- czas rozmowy;

<0007>         	- ilość impulsów licznikowych;

1.05 zł        		- cena rozmowy.

Jeśli w buforze nie  ma  żadanej rozmowy  przeprowadzonej  z  danego aparatu, pokaże się napis: "Brak danych o ostatniej rozmowie".

## ODCZYT BUFORA ROZMÓW

Praca w tym trybie służy do przeglądania bufora rozmów.

Wybierz:

7 - 5 1 2 9 -

0123    L2*T26	    . . . . . 511317	     96/03/15

t02        15:28                  03’22   <0002>	          0.30 zl

W tym trybie  wyświetlacz pokazuje:

0123           		- pozycja rozmowy w buforze centrali;

L2*T26      		- numer linii i aparatu użyty do połączenia;

......511317 	- wybrany numer;

96/03/16     		- data połączenia;

t02            		- według jakiej taryfy nastąpiło naliczenie;

15:28          		- czas rozpoczęcia rozmowy;

03'22s        		- czas rozmowy;

<0002>       		- ilość impulsów licznikowych;

0.30 zł        		- cena rozmowy.

Możesz odczytać informacje o  ostatnio zrealizowanej rozmowie.

Przeglądanie bufora rozmów umożliwia wybranie:

2          - podgląd następnej rozmowy;

1          - podgląd poprzedniej rozmowy;

4          - podgląd wcześniejszej o dziesięć pozycji rozmowy;

5          - podgląd rozmowy późniejszej o dziesięć pozycji;

7          - podgląd rozmowy wcześniejszej o sto pozycji;

8          - podgląd rozmowy późniejszej o sto pozycji.

W przypadku, gdy bufor jest pusty, pokazuje się napis: "Brak rozmów w buforze"

## ODCZYT STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

Praca w tym trybie służy do wyświetlania stanu liczników abonenckich.

Wybierz:

7 - 5 1 3 0 -

Tel20               Licznik zerowany:         96/03/12      08:11

<000543> Imp.   <0024>Roz.                               81.45 zl

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Tel 20              	- nr aparatu od 20 do 67;

96/03/12 08:11      	- datę i czas zerowania licznika;

<000543>Imp.        	- ilość impulsów licznikowych;

<0024>Roz.          	- ilość rozmów;

81.45 zł.        		- należność za rozmowy.

Odczyt  stanu liczników miejskich umożliwia naciśnięcie:

2          - wyświetlony zostanie stan następnego licznika abonenckiego;

1          - wyświetlony zostanie stan poprzedniego licznika abonenckiego.

## ODCZYT UPRAWNIEŃ LINII MIEJSKICH

Wybierz:

7 - 5 2 0 L - -

gdzie L - nr linii miejskiej od 1 do 8.

[Lm1,DP]      Tel:  20n       21n       60n       23r   . .     . .

Z=Kraj     W=66/34      P=12      R=10s      O=T      T=1

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Lm1  	          - numer linii miejskiej;

DP                           - uprawnienia obowiązujące w dni powszednie;

Tel: 	     	          - numery abonentów  wewnętrznych  uprawnionych;

do  odbierania rozmów przychodzących:

n - normalnie,

r - rezerwowo.

Z:Kraj  		- sposób taryfikacji;

W:66/34                      - sposób wybierania do centrali miejskiej    (wybieranie impulsowe);

P:12   		- zaprogramowany dla danej linii prefiks sąsiedzki;

R:10s                           - czas po jakim zostają podłączeni abonenci rezerwowi;

O=T   		- włączona konsola operatorska;

T=1                               - linia jest taryfikowania zgodnie z 1 tablicą prefiksów.

Wybranie bez odkładanie słuchawki 1 lub 2 umożliwia przegląd uprawnień:

- dziennych i nocnych,

- w dni powszednie i weekendy.

## ODCZYT UPRAWNIEŃ LINII WEWNĘTRZNYCH

Wybierz:

7 - 5 2 "tel" - -

gdzie "tel" - nr aparatu od 20:67

[Tel20,DP]       LM=......21        0=.......1        ACM=N

Nr:20      Wydr:R      Ogr:brak    D:N     U:2

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Tel20    		             -   numer linii wewnętrznej;

DP          		-  uprawnienia obowiązujące w dni powszednie;

LM=......21 		- linie miejskie  (1:8)  dostępne  dla  abonenta  danej  			  linii wewnętrznej ;

0=.......1  		- numery linii miejskich dostępne przez 0;

ACM=N       		- brak automatycznego połączenia z linią miejską;

Nr:20                           - numer abonenta przydzielony danej linii wewnętrznej;

Wydr:R      		- wydruk  informacji  o  przeprowadzonej rozmowie  			  zaraz  po jej zakończeniu, w formie rachunku;

Ogr:brak    		- nie zaprogramowano numerów zabronionych lub 		                dozwolonych

D:N         		- nie zaprogramowano funkcji "ochrona danych";

U:2         		- poziom uprawnień - 2.

Wybranie bez odkładanie słuchawki 1 lub 2 umożliwia przegląd uprawnień:

- dziennych i nocnych,

- w dni powszednie i weekendy.

## TELEFONY DZWONIĄCE Z BRAMOFONU

Praca w tym trybie służy do przeglądania aktualnie ustawionych abonentów

uprawnionych do odbioru dzwonków z bramofonów.

Wybierz:

7 - 5 2 1 1  -

[Br1,DP]  tel:   ---      ---     T20      ---        ---         ---

[Br2,DP]  tel:   ---      ---     T20      ---        ---         ---

## INFORMACJA O WŁĄCZONYCH BRAMOFONACH

Praca w tym trybie służy do sprawdzenia czy, i które bramofony są włączone.

Wybierz:

7 - 5 2 1 2  -

Bramofony:     ---     Br2

## INFORMACJA O CZASIE DZIAŁANIA DISA

Praca w tym trybie służy do sprawdzenia ile mamy czasu na wybranie numeru

wewnętrznego zanim centrala zacznie dzwonić na numery uprawnione normalnie

do odbioru dzwonka z miasta.

Wybierz:

7 - 5 2 1 3  -

Czas działania DISA:   12s.

## INFORMACJA O STANIE ODBIORNIKÓW DTMF

Praca w tym trybie służy do sprawdzenia czy odbiorniki DTMF w centrali

są aktywne.

Wybierz:

7 - 5 2 1 4  -

Odbiór DTMF : Włączony

## ODCZYT USTAWIENIA ALARMÓW

Praca w tym trybie służy do przeglądania aktualnie ustawionych zleceń budzenia.

Wybierz:

7 - 5 2 1 5 "tel" - -

gdzie "tel" - nr aparatu od 20:67

Tel20        Je 12:38        Co16:00       So - - -      Ne 12:00

Pn - - -      Wt - - -          Sr - - -         Cz - - -      Pt - - -

W trybie tym wyświetlacz pokazuje:

Tel20      		- numer aparatu ;

Je 12:38   		- alarm jednokrotny włączy się o godzinie 12:38;

Co 16:00   		- alarm codziennie o godzinie 16:00;

So - - -   		- alarm w soboty (brak);

Ne 12:00   		- alarm w niedziele o godzinie 12:00;

Pn - - -   		- alarm w poniedziałki (brak);

Wt - - -      		- alarm we wtorki (brak);

Sr - - -      		- alarm w środy (brak);

Cz - - -      		- alarm we czwartki (brak);

Pt - - -      		- alarm w piątki (brak).

## ODCZYT CZASU OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIEŃ WEEKENDOWYCH  ORAZ INFORMACJI O RODZAJU SYGNAŁU (ZAPOWIEDŹ LUB MELODIA) W TRAKCIE OCZEKIWANIA NA POŁĄCZENIE

Wybierz:

7 - 5 2 1 6 - -

Oczekiwanie:  melodia

Uprawnienia weekendowe:   niedziele

W tym trybie wyświetlacz pokazuje:

Oczekiwanie: melodia   - oznacza, ze w trakcie przełączania

rozmów zewnętrznych słychać 						  melodię,

Uprawnienia weekendowe: niedziele	- oznacza,  że uprawnienia

weekendowe obowiązują w   niedziele.

# PROGRAMOWANIE CENTRALI

Centrala DCT 80 posiada szerokie możliwości łączeniowe i funkcyjne. Aby je

w pełni wykorzystać należy odpowiednio zaprogramować centralę.

Programowanie   można  przeprowadzić  z  dowolnego,  tonowego  aparatu   po

wejściu w tryb programowania. Zalecamy jednak użycie programu komputerowego  DI-80, który umożliwia szybsze i łatwiejsze programowanie  centrali (sposób programowania przy użyciu tego programu opisano w oddzielnej instrukcji).

Wejście w tryb programowania  zostało  zabezpieczone  poprzez  zastosowanie

kodów. Tylko osoby  znające  kod  mogą  zmieniać  wcześniej  zaprogramowane

parametry.  Wprowadzenie   kodu  pełnego   (8-cyfrowego) umożliwia   zmianę

wszystkich  parametrów,  natomiast   kod   skrócony,  4-cyfrowy,  umożliwia

programowanie wybranych parametrów centrali. Wejście w  tryb  programowania

możesz dokonać poprzez:

- Wybranie cyfry 7 (jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali),

- wybranie 0 4 oraz  odpowiedniego  kodu  (PASSWORD), składającego  się  z  czterech cyfr.

Jeżeli kod jest prawidłowy otrzymasz sygnał potwierdzenia- -.  Masz dostęp do programowania niektórych,  dalej  opisanych  funkcji centrali,

lub:

- Wybranie  cyfry  7  (jesteś  w  trybie  wywoływania  funkcji  centrali),

wybranie 0 8 oraz odpowiedniego kodu (PASSWORD),składającego się

z ośmiu cyfr. Jeżeli kod jest prawidłowy otrzymasz  sygnał  potwierdzenia - -.

Masz dostęp do programowania wszystkich funkcji centrali.

Jeżeli odłożysz słuchawkę na czas dłuższy niz 10 sekund,  specjalny  sygnał

dźwiękowy  emitowany  przez   centralę,   sygnalizuje   wyjście   z   trybu

programowania.

W czasie programowania należy jednocześnie korzystać z  wyświetlacza, który

jest automatycznie przełączany w odpowiedni tryb pracy,  pokazując  możliwe

do zaprogramowania parametry.  Wyboru  parametru  dokonujesz  klawiszem  #;

wybrany parametr miga - możemy go zaprogramować.

Do programowania użyj klawiszy:

- 2 i 1 	- dla parametrów opisowych ( 2 - wybór  kolejnych  parametrów,

1 - "cofanie")

lub:

- 0 do 9 	- dla parametrów zdefiniowanych liczbowo.

- Naciśniecie * powoduje skasowanie wcześniej zaprogramowanych parametrów.

## WPROWADZANIE KODU UMOŻLIWIAJĄCEGO PROGRAMOWANIE CENTRALI (PASSWORD)

Funkcja  ta  jest   potrzebna   osobie   uprawnionej   do   przeprowadzenia

programowania centrali. Kody dla każdej centrali są wpisywane na  ostatniej

stronie instrukcji. W przypadku  ich  zagubienia  należy  skontaktować  się

z producentem  centrali  podając jej  numer  fabryczny  oraz okazując dowód

zakupu.

Wprowadzanie kodu skróconego:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 7 - jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -. Wybierz 0 4.

- Ponownie otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wprowadź cztery cyfry kodu. Po wprowadzeniu całego, prawidłowego numeru

otrzymujesz sygnał potwierdzenia - - .

- Możesz rozpocząć programowanie podstawowych,  dalej  opisanych  funkcji

centrali.

Jeżeli wprowadziłeś błędny kod, otrzymasz sygnał nieosiągalności.

Wprowadzanie kodu pełnego:

- Podnieś słuchawkę.

- Otrzymujesz sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

- Wybierz 7 - jesteś w trybie wywoływania funkcji centrali.

Otrzymujesz sygnał kontynuacji -. Wybierz 0 8.

- Ponownie otrzymujesz sygnał kontynuacji -.

- Wprowadź osiem cyfr kodu. Po wprowadzeniu całego, prawidłowego numeru

otrzymujesz sygnał potwierdzenia - -.

- Możesz rozpocząć programowanie wszystkich funkcji centrali.

## PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW LINII WEWNĘTRZNYCH

Wszystkie funkcje opisane w tym rozdziale dostępne są w trybie

programowania centrali, po wprowadzeniu pełnego 8-cyfrowego kodu.

### WYBÓR LINII WEWNĘTRZNEJ DO PROGRAMOWANIA

Wybierz: 2 0 - -

Miga: Tel20

Możesz programować  ustawienie  linii  wewnętrznej  nr  20  lub  wybrać  z

aparatu telefonicznego numer linii, której ustawienie  chcesz zaprogramować

- od 20:67).

Np. wybierz: 4 i 7 - programujesz ustawienie aparatu nr 47.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE PORY DNIA ORAZ DNI POWSZEDNICH/WEEKENDOWYCH

Miga: XY

gdzie X = D dzień/N noc

Y = P powszedni/W weekend

Naciskając 1 lub 2 wybierz odpowiednie ustawienie pory  dnia  oraz  rodzaju

dnia (powszedni/weekend).

Np. wybierz DP - programujesz ustawienie linii wewnętrznej nr 47  w dzień powszedni.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE DOSTĘPU DO LINII MIEJSKICH

Miga: LM=........

Wybierz numer linii miejskiej dostępnej dla abonenta danej linii wewnętrznej.

Np. wybrałeś 1, 3, 5, 8 - abonent linii nr  47  w  dzień  powszedni  może

korzystać z linii 1, 3, 5 i 8.

Klawiszem # przejdź na następną  pozycję.

### PROGRAMOWANIE LINII MIEJSKICH DOSTĘPNYCH PO WYBRANIU 0

Miga: 0= ........

Możesz wybrać numery linii miejskich, dostępnych dla abonenta po wybraniu 0.

Np. wybrałeś 1, 3, 5, - abonent  nr  linii  47  w  dzień  powszedni  może

korzystać z linii 1, 3, 5 po wybraniu 0.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU APARATU DO LINII MIEJSKIEJ

Miga: ACM=X

gdzie X = T włączone uprawnienie/N- wyłączone uprawnienie

Używając klawisza 1 lub 2 wybierz odpowiednie ustawienie.

Np. ustawiłeś ACM=T - abonent linii nr  47   w   dzień   powszedni   posiada

automatyczne połączenie z linią miejską.

Abonent taki nie ma możliwości połączenia się z innym  abonentem lokalnym,  ale  może  przekazywać  rozmowy  zewnętrzne  (zarówno przychodzące, jak i wychodzące).

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

Zastosowanie programu komputerowego pozwala na zdefiniowanie tego, co zostanie automatycznie wybrane po podniesieniu słuchawki, np.:

ACM=(0)   - oznacza podłączenie telefonu  do  pierwszej  wolnej linii,

ACM=(11) - oznacza podłączenie telefonu do pierwszej linii miejskiej,

ACM=(23) - oznacza połączenie z abonentem wewnętrznym nr 23.

### PROGRAMOWANIE NUMERU ABONENTA LINII WEWNĘTRZNEJ

Miga: Nr:tel

gdzie: tel. - numer abonenta wewnętrznego (od 20 do 67)

Za pomocą klawiatury telefonu ustaw żądany numer.

Np. wybrałeś 3 i 2, miga tel:32 - abonent linii nr 47 posiada numer 32 .

Klawiszem # przechodzisz na następna pozycje.

### PROGRAMOWANIE WYDRUKÓW NATYCHMIASTOWYCH

Miga: Wydr: X

gdzie: X = L - wydruk informacji o rozmowie po jej zakończeniu,

N - brak wydruku dla abonenta danej linii wewnętrznej,

R - wydruk w formie rachunku.

Wyboru dokonujesz za pomocą klawisza 1 lub 2.

Klawiszem # przechodzisz na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE OGRANICZEŃ W REALIZACJI POŁĄCZEŃ

Miga:Ogr: Brak      lub

Ogr: „X” „nr”

gdzie: „X” = Zab - abonent może realizować połączenia  zewnętrzne  wychodzące

za wyjątkiem numerów zabronionych

Doz - abonent może realizować połączenia  zewnętrzne  wychodzące

tylko z numerami dozwolonymi

„nr”= numer tablicy numerów  dozwolonych zabronionych  (od  1.1:4.2  -

patrz p. 6.10 -  wpisanie  numerów  dozwolonych/zabronionych  do

pamięci programowania).

Wyboru dokonujesz za pomocą klawisza 1 lub 2.

### PROGRAMOWANIE FUNKCJI "OCHRONA DANYCH"

Miga:D:X

gdzie: X=T - oznacza włączenie funkcji "ochrona danych".

Abonent taki  w  przypadku,  gdy  prowadzi  rozmowę,  nie  otrzymuje

żadanych  sygnalizacji  dodatkowych,  np.   sygnalizacji   dzwonienia

drugiej  linii  oraz  nie  przyjmuje  funkcji  oferowania   rozmowy.

Włączenie  tej  funkcji  jest  zalecane   dla   linii   do   których

podłączono fax, aby nie zakłócać transmisji w  czasie  nadawania lub

odbierania fax'ów,

X=N - oznacza wyłączenie funkcji "ochrona danych"

### PROGRAMOWANIE POZIOMU UPRAWNIEŃ

Miga U:X

gdzie  X=0:3,

Poziom uprawnień określa jakie funkcje centrali są dostępne dla danego

abonenta wewnętrznego. Zakres poszczególnych uprawnień może  w  przyszłości

ulec zmianie pod wpływem sugestii klientów.

U0 - uprawnienie  0	- dostęp  do  regulacji  głośności dzwonienia oraz

możliwość ustawienia budzenia,

U1 - uprawnienie  1  	- możliwość  zmiany   trybu   pracy   wyświetlacza,

przekazywanie rozmów, przejmowanie  wywołania  			   kierowanego  do  innego abonenta, funkcja "nie 				   przeszkadzać",

U2 - uprawnienie  2  	- ustawianie   trybu   pracy   (noc/dzien,   dzień

powszedni/weekend),   przeniesienie   dzwonienia,   			  wydruk   rachunku, udzielanie  pozwolenia  na  jedną  			  rozmowę  abonentom  nieuprawnionym,

oferowanie  rozmowy,  możliwość  dołączenia  się  do  			  prowadzonej  już rozmowy

U3 - uprawnienie 3 	- dostęp do wszystkich funkcji centrali.

## PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW LINII MIEJSKICH

Wszystkie funkcje opisane w tym rozdziale dostępne są w trybie

programowania centrali, po wprowadzeniu pełnego 8-cyfrowego kodu.

### WYBÓR NUMERU LINII MIEJSKIEJ DO PROGRAMOWANIA

Wybierz: 01- -

Miga: Lm1

Możesz programować ustawienie pierwszej linii miejskiej lub  wybrać  numer

linii, której ustawienie chcesz zaprogramować (od 1 do 8).

Np. wybrałeś 4 - programujesz linię miejską nr 4.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE PORY DNIA ORAZ RODZAJU DNI (POWSZEDNIE/WEEKENDOWE)

Miga: XY

gdzie X = D dzien/N noc

Y = P powszedni weekend

Naciśnij 1 lub 2 - wybierz odpowiednie ustawienie.

Np. wybrałeś NW - programujesz ustawienie linii miejskiej nr 4 w trybie

pracy nocnej, w weekendy.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE NUMERÓW ABONENTÓW UPRAWNIONYCH  DO  ODBIERANIA  ROZMOW PRZYCHODZĄCYCH ORAZ ABONENTÓW REZERWOWYCH

Miga:    „tel” „x”

gdzie:    „tel” - numer abonenta wewnętrznego (od 20:67),

x=  „n”   - abonent normalnie  przyjmujący  rozmowy,

„r”    - abonent rezerwowy.

Ustaw numery abonentów uprawnionych do odbierania rozmów.

Ustawianie: za pomocą klawiatury ustaw numer abonenta,

następnie wybierz:

0 - deklarujesz, ze  będzie odbierał rozmowy przychodzące

w pierwszej kolejności,

lub

1 - abonent    będzie    rezerwowo   przyjmował   rozmowy

przychodzące  (po   upływie   czasu  zaprogramowanego

w p. 6.3.7)

Np. wybrałeś:  210, 341 - zaprogramowałeś, ze abonent nr 21 jest uprawniony do przyjmowania  rozmów przychodzących, abonent  34  jest   uprawniony  do odbierania rozmów przychodzących rezerwowo (jeśli nie odbierze abonent nr 21).

Uprawnienie  takie  możesz ustawić  dla   maksymalnie   sześciu  abonentów

wewnętrznych.

Klawiszem # przejdź na następna pozycję.

### PROGRAMOWANIE SYSTEMU TARYFIKACJI

Miga: Zl:xxxxx

gdzie xxxxx: kraj, taksa, 25s, 35s, 45s, 55s, 65s, 75s, K10s, K15s, K20s,

K25s, K 30s, K 35s, K 40s, K 45s.

Programujesz sposób  taryfikacji.  Poprzez  wybranie  2  zmieniasz  kolejno

sposoby zaliczania (wybierając - 1 "cofasz się").

Np. na wyświetlaczu miga taksa; naciskasz 1 - wybrałeś zaliczanie krajowe.

W zależności od wyboru systemu, taryfikowanie połączeń może być  prowadzone

w systemie krajowym lub zachodnim. Czas trwania rozmowy w systemie krajowym liczony jest  od  momentu  zgłoszenia  się  żądanego  abonenta  do  momentu rozłączenia  rozmowy  przez  abonenta,  który  to  połączenie  zestawił.  W systemie  tym  konieczne  jest  nadawanie  przez  współpracującą   centralę

sygnału zgłoszenia się żądanego  abonenta  w  postaci  zmiany  biegunowości

napięcia  w  łączu  centrali.  Taryfikacja  systemem  zachodnim  polega  na

wyliczeniu  kosztów  połączeń  na  podstawie  czasu  wykorzystania   łącza,

pomniejszonego o czas zestawienia połączenia. Czas ten można  zaprogramować

wybierając jeden z  czasów  zaliczania.

Natomiast najbardziej precyzyjne  zliczanie  impulsów  umożliwia  teletaksa

(impulsy  o  częstotliwości  16  kHz  przesyłane  łączem  abonenckim  przez

centralę miejską; poza pasmem rozmównym).

W  przypadku  zaniku  zasilania  wszystkie  informacje  o  przeprowadzonych

rozmowach są pamiętane przez centralę.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE SPOSOBU WYBIERANIA DO CM

Miga:66/34 lub ton. lub 50/50

Funkcja ta umożliwia określenie sposobu wybierania do centrali miejskiej.

Wybierz 1 lub 2 - ustawiasz sposób wybierania.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE PREFIKSÓW SĄSIEDZKICH

Miga: P= - -

gdzie: - - = 00 do 99

Możesz zaprogramować  jedno-  lub  dwucyfrowy  tzw.  prefiks.  Dzięki  temu

centrala  po  wybraniu  przez  abonenta  0  (lub  11 do 18)  może  wygenerować

samodzielnie do dwóch cyfr.

Funkcja jest pomocna, gdy wychodzimy "do miasta" przez  dodatkowe  centrale np. zakładowe lub abonenckie).

Programuj wybierając  jedną  lub  dwie  cyfry.

Jeśli chcesz skasować wcześniej zaprogramowany prefiks naciśnij *.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE CZASU PODŁĄCZENIA ABONENTÓW REZERWOWYCH

Miga: R=„x” „s”

gdzie: „x”= 10, 20, 30, 40

„s” = sekundy

Funkcja ta pozwala na określenie po jakim  czasie  dzwonienie  przychodzące

z linii miejskiej zostanie skierowane na aparat rezerwowy (jeśli  wcześniej nie zostanie odebrane przez aparat do tego uprawniony).

Naciśnij 1 lub 2 - wybierz czas podłączenia abonentów rezerwowych.

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

### PROGRAMOWANIE PRACY OPERATORSKIEJ

Miga: O=X

gdzie: X = T - tak/N - nie/D - DISA

Wyboru dokonasz używając klawiszy 1 lub 2.

Ustawienie Op:T powoduje włączenie konsoli operatorskiej, tzn.  po  odebraniu  dzwonienia  z  linii  miejskiej centrala zgłasza się  zapowiedzią  "proszę  czekać,  będzie  rozmowa"  (lub melodią), jednocześnie kontynuując wywołanie abonentów wewnętrznych.

Jeśli w ciągu dwóch minut żaden z uprawnionych abonentów  wewnętrznych  nie

podniesie słuchawki - połączenie zostaje przerwane.

Jeśli wybierzesz  O=N  - wyłączysz konsolę operatorską.

O=DISA oznacza, że centrala po odebraniu dzwonienia włączy wcześniej  nagrana

zapowiedź, np.:"Firma "XXX", proszę  wybrać tonowo numer  wewnętrzny lub czekać na zgłoszenie telefonistki" (patrz p. 6.17).

Za pomocą programu komputerowego należy też ustawić  czas  działania  funkcji DISA równy czasowi nagrania + chwila  ciszy (czas  na  wybranie tonowe numeru wewnętrznego). Jeśli n.p. tekst zapowiedzi trwa  5  s.,  czas  DISA ustawiamy przynajmniej na 8 s. Po tym czasie centrala  przekaże dzwonienie do aparatów, które normalnie  są  uprawnione  do  odbioru  dzwonka z miasta. Natomiast, jeżeli w czasie  działania funkcji DISA ktoś  wybierze  numer wewnętrzny, dzwonienie zostanie przekazane  do tego abonenta, a jeśli numer jest zajęty - abonent dzwoniący otrzyma sygnał zajętości, po czym  centrala rozłączy się.

### WYBÓR TABLICY PREFIKSÓW

Miga: T=x

gdzie: x = 1 lub 2

Dzięki tej funkcji możesz  dokonać wyboru,  według  jakiej  (pierwszej,  czy drugiej)  tablicy prefiksów jest  taryfikowana  dana  linia miejska.

Wyboru dokonujemy za pomocą klawisza 1 lub 2.

Funkcja ta umożliwia prawidłową taryfikację w przypadku, gdy do  centrali oprócz zwykłych telefonów podłączony jest także telefon komórkowy.

## PROGRAMOWANIE STANDARDOWYCH PARAMETRÓW CENTRALI

Funkcje opisane w tym rozdziale dostępne są w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu pełnego 8-cyfrowego kodu

Wybierz:

3 2 - -

Miga: Ustawianie standardu:

Klawiszem # przejdź na następną pozycję.

Miga: Taryfikatora

Wybierz 0 - jeśli chcesz zaprogramować następujące parametry:

- cena  jednostki  taryfowej  jest  ustawiona  na  poziomie  nadanym  przez

producenta,

- godziny trwania ulgi taryfowej są ustawione  zgodnie  ze  stanem  nadanym

przez producenta,

- sposób  zaliczania  ustawiony  jest  zgodnie  ze  stanem  nadanym  przez

producenta,

- liczniki abonenckie zostają wyzerowane,

- numery  kierunkowe  są  ustawione  zgodnie  ze  stanem   nadanym   przez

producenta.

Po wyzerowaniu taryfikatora  (lub  rezygnacji  z  zerowania)  klawiszem  #

przejdź na następną pozycję.

Miga: Centrali

Wybierz 0, jeśli chcesz ustawieć standardowe parametry centrali, zgodnie

ze stanem nadanym przez producenta.

Funkcja  ta  powoduje:

- kasowanie tablicy numerów dozwolonych i zabronionych,

- kasowanie zleceń budzenia,

- godziny pracy nocnej, ustawienie  linii  miejskich  i  wewnętrznych  oraz

innych  parametrów  centrali  jest  zgodne   z   zaprogramowaniem   nadanym

przez  producenta.

## USTAWIENIE CZASU BIEŻĄCEGO

Funkcje opisane w tym rozdziale dostępne są w trybie programowania

centrali, po wprowadzeniu kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

6 0 - -

Miga:

"hh" "mm" "ss"

gdzie "hh", "mm", "ss" oznaczają godziny, minuty, sekundy.

Za pomocą klawiatury ustawiasz żądaną godzinę.

Np.: naciskając 1 2 0 0 0 0; ustawiłeś godzinę 12:00:00.

## USTAWIENIE DATY BIEŻĄCEJ

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu   kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

6 1 - -

Miga:

"rr" "mm" "dd" "t" --

gdzie: "rr", "mm", "dd" "t" ozn.

rok, miesiąc, dzień, dzień tygodnia,

t = 1 poniedziałek,

t = 2 wtorek,

t = 3 środa,

t = 4 czwartek,

t = 5 piątek,

t = 6 sobota,

t = 0 niedziela.

Np.: naciskając 9407251 -- ustawiłeś datę 94.07.25 poniedziałek.

## USTAWIENIE CZASU TRWANIA PRACY NOCNEJ CENTRALI

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Wybierz:

6 5 - -

Miga: "hh" "mm" "HH" "MM"

gdzie:

"hh", "mm" oznacza godzinę i minuty rozpoczęcia trybu nocnej pracy

centrali,

"HH", "MM" oznacza godzinę i minuty zakończenia trybu nocnej pracy

centrali.

Za pomocą klawiatury ustawiasz godzinę rozpoczęcia oraz  zakończenia  trybu pracy nocnej centrali.

Np.: Naciskając 65-18000800-- ustawiłeś tryb pracy nocnej

od godz. 18:00 do 08:00

## PROGRAMOWANIE CENY JEDNOSTKI LICZNIKOWEJ

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Wybierz:

64 - -

Miga: xxx xxx

gdzie xxxx,xx - oznacza sześć  wprowadzonych cyfr, odpowiadających aktualnej cenie jednostki taryfowej.

Np.  64-- 000015--

oznacza wprowadzenie jednostki taryfowej o wartości 0,15 zł.

## PROGRAMOWANIE GODZIN TRWANIA ZNIŻEK TARYFOWYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Funkcja umożliwia zaprogramowanie godzin obowiązywania zniżek taryfowych w dni powszednie, soboty, niedziele i święta.

Wybierz:

6 6 - „X” „hh” „mm” „Hh”,”MM” - -

gdzie:

„X” = 1 - dzień powszedni

2 - sobota

3 - niedziela

4 - dzień świąteczny

„hh” „mm”   - godzina i minuty początku ulgi pierwszej,

„HH” „MM” - godzina i minuty końca ulgi pierwszej.

Wybierz:

6 7 - „X” „hh” „mm” „Hh”,”MM” - -

gdzie:

„X” = 1 - dzień powszedni

2 - sobota

3 - niedziela

4 - dzień świąteczny

„hh” „mm”   - godzina i minuty początku ulgi drugiej,

„HH” „MM” - godzina i minuty końca ulgi drugiej.

Wybierz:

6 8 - „X” „hh” „mm” „Hh”,”MM” - -

gdzie:

„X” = 1 - dzień powszedni

2 - sobota

3 - niedziela

4 - dzień świąteczny

„hh” „mm”   - godzina i minuty początku ulgi trzeciej,

„HH” „MM” - godzina i minuty końca ulgi trzeciej.

Wybierz:

6 6 - „X” „hh” „mm” „Hh”,”MM” - -

gdzie:

„X” = 1 - dzień powszedni

2 - sobota

3 - niedziela

4 - dzień świąteczny

„hh” „mm”   - godzina i minuty początku ulgi czwartej,

„HH” „MM” - godzina i minuty końca ulgi czwartej.

## WPISANIE NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH DO PAMIĘCI PROGRAMOWANIA

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Funkcja ta umożliwia zapisanie dowolnych numerów do pamięci  programowania.

Możesz dokonać zapisu w czterech tablicach, z których  każda  może zawierać max 16 sześciocyfrowych numerów.

Wybierz 21- -

Miga [Tab x,y]

gdzie: x - numer tablicy (od 1 do 4),

y - cześć tablicy (1 lub 2; każda tablica wyświetlana jest w dwóch

częściach).

Po wybraniu (bezpośrednio z klawiatury telefonu) numeru  tablicy, w  jakiej chcesz zapisać dany numer oraz jej części, naciśnij #.

Miga: . . . . . .

Możesz wpisać maksymalnie sześciocyfrowy numer

Klawiszem #  przejdź  na  następna  pozycje;  możesz zapisać kolejny numer.

Wyboru  kolejnego  numeru  tablicy  lub  jej  części   dokonasz   naciskając 2

(lub 1 - jeśli chcesz się "cofnąć").

Np. Wpisałeś nr 510000 na pozycji ósmej tablicy 1, naciśnij  #,  miga

[Tab. 1,1], wybierz 2, miga [Tab 1,2],  naciśnij  #,  miga  .......  Możesz

rozpocząć zapisywanie numerów w drugiej części tablicy 1.

Za pomocą * możesz skasować wcześniej zapisany numer.

## PROGRAMOWANIE NUMERÓW KIERUNKOWYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Aby centrala w prawidłowy sposób naliczała koszty przeprowadzonych rozmów konieczne jest wprowadzenie do centrali tablicy numerów kierunkowych, które zapisujemy w jednej lub dwóch tablicach prefiksów.

Zaprogramowanie dwóch tablic prefiksów jest  użyteczne  wówczas,  kiedy  do centrali oprócz zwykłych telefonów jest podłączony telefon  komórkowy. Wówczas   podczas   programowania   uprawnień   linii   miejskich  należy poszczególnym liniom miejskim przyporządkować  właściwą  tablicę  prefiksów

(patrz p. 6.3.9.).

Wybierz:

2 2 - -

Miga: [XX]

gdzie: XX - od 00  do  63 - kolejna cześć tablicy prefiksów

(korzystając z jednego wyświetlacza można  zaprogramować  4 numery,

dlatego tablica  prefiksów  składająca  się  z  256 pozycji została

podzielona na 64 części)

Za pomocą klawiatury, naciskając 1 lub 2, ustaw cześć tablicy prefiksów, w jakiej chcesz zaprogramować dany numer kierunkowy

Jeśli ustawisz 02, tzn. ze wybrałeś druga cześć tablicy prefiksów - numery, które teraz zaprogramujesz będą zapisane w tablicy prefiksów od poz.  5  do poz. 8.

Naciśnij: #

Miga: P: ........

Wpisz dowolny numer (od jednej do ośmiu cyfr)

Naciśnij: #

Miga: t..

Wpisz nr taryfy (od 00 do 32)

Jeśli chcesz skasować zaprogramowany wcześniej numer wciśnij *.

Programowanie numerów kierunkowych oraz numerów taryf powtarzaj aż

do wprowadzenia wszystkich pozycji tablicy.

W taki sam sposób zaprogramujesz drugą tablicę prefiksów.

## PROGRAMOWANIE TABLICY TARYF

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Dla każdego numeru taryfy można zaprogramować pięć czasów zaliczania:

normalny, w czasie obowiązywania ulgi pierwszej, w czasie obowiązywania ulgi drugiej, w czasie obowiązywania ulgi trzeciej oraz czas zaliczania podczas obowiązywania ulgi czwartej.

Wybierz:

2 3 - -

Miga:

[TarNN]

gdzie: NN oznacza dwie cyfry określające numer taryfy (00:31)

Naciśnij 1 lub 2, ustaw żądany numer taryfy.

Naciśnij #

Miga UO-000,00s

Wpisz czas zaliczania dla danej taryfy

Naciśnij #

Miga U1-000,00s

Wpisz  czas  zaliczania  dla  danej  taryfy w  czasie  obowiązywania  ulgi

pierwszej.

W ten sam sposób programuj czas  zaliczania  w  czasie  obowiązywania  ulgi

drugiej, trzeciej i czwartej.

Zaprogramowane wcześniej czasy możesz skasować za pomocą *.

Jeśli wybierzesz:

[Tar00] (taryfa 00) - pojawi się napis "Taryfa bezpłatna",

[Tar01] (taryfa 01) - pojawi się napis "Taryfa jednokrotna".

Deklarowany czas zaliczania nie może być większy niz. 655 s.

## PROGRAMOWANIE DNI OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIEŃ WEEKENDOWYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Wybierz:

6 2 - -

Naciśnij 1 lub 2 - wybierz dni obowiązywania uprawnień weekendowych:

- wyłączone,

- soboty,

- niedziele,

- soboty niedziele.

## KASOWANIE BUFORA ROZMÓW ORAZ STANU WSZYSTKICH LICZNIKÓW ABONENCKICH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

3 5 - -

Miga:

Zerowanie:

Naciśnij #, jeśli chcesz skasować zarejestrowane rozmowy

Miga:

Bufora rozmów

Naciśnij 0

Bufor rozmów w centrali jest ustawiony na stan początkowy. Ilość rozmów 0.

Wszystkie zapamiętane rozmowy zostają skasowane!

Równocześnie wyzerowany zostaje licznik kolejnych rachunków.

Naciśnij #, jeśli chcesz skasować stan wszystkich liczników abonenckich

Miga:

Wszystkich liczników

Naciśnij 0

Liczniki rozmów wszystkich abonentów wewnętrznych zostają wyzerowane.

## KASOWANIE STANU POSZCZEGÓLNYCH LICZNIKÓW ABONENCKICH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

3 0 - -

Miga: [Tel20]

Możesz skasować licznik linii wewnętrznej nr 20

lub

wybrać numer innej linii (od 20-67), której licznik chcesz skasować:

naciśnij klawisz  1 (albo 2).

Po wybraniu numeru linii  wewnętrznej, naciśnij #

Miga: Licznik zerowany

oraz  wyświetlana  jest  data  ostatniego  zerowania licznika.

Jeśli chcesz skasować licznik:

Naciśnij 0.

Licznik rozmów danego abonenta jest ustawiony w pozycji 0  rozmów.  Data

i czas zerowania licznika jest zapamiętywany przez centralę.

## WYBÓR MELODII LUB ZAPOWIEDZI W TRAKCIE OCZEKIWANIA NA POŁĄCZENIE

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Wybierz:

6 3 - -

Miga: Oczekiwanie: Melodia      lub

Oczekiwanie: Zapowiedź słowna

Odpowiednie ustawienie jest dokonywane poprzez wybranie 1 lub 2.

## ZAPIS WŁASNEJ ZAPOWIEDZI

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Wybierz:

29 - -

Po podniesieniu słuchawki słyszysz przez ok. 5 sekund sygnał. Kiedy  sygnał zniknie - można nagrać własny komunikat.

Maksymalny czas zapowiedzi nie może przekroczyć 19 sekund. Po upływie  tego czasu w słuchawce ponownie pojawi się sygnał.  Jeżeli  nagrywamy  zapowiedź krótszą niz. 19  sekund,  po  ostatnim  słowie  należy  nacisnąć  widełki  i przytrzymać przez 5 sekund. Po nagraniu zapowiedzi  centrala  automatycznie wychodzi z trybu programowania.

Treść nagranej wypowiedzi można skontrolować wybierając 7 - 41 -  -  (patrz p. 4.7 - Regulacja głośności dzwonienia  aparatu  telefonicznego).  Jednak, aby usłyszeć nagraną zapowiedź centrala musi  mieć  ustawioną  zapowiedź  w trybie oczekiwania (patrz p. 6.16) oraz nie może działać funkcja DISA.

## PODŁĄCZENIE BRAMOFONÓW

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

pełnego 8-cyfrowego kodu.

Umożliwia zaprogramowanie podłączenia bramofonów do centrali.

Jeśli chcesz zaprogramować podłączenie bramofonu nr 1

wybierz:

0 5 - -

Jeśli wyświetlacz pokazuje:  Bramofony:   - - -     - - -

lub:   Bramofony:   - - -     BR2

oznacza to, że nie zaprogramowano podłączenia bramofonu nr 1

Wybierz ponownie:

0 5 - -

Wyświetlacz pokazuje:  Bramofony:   BR1     - - -,

zaprogramowałeś podłączenie bramofonu nr 1 do centrali.

Jeśli chcesz wyłączyć podłączenie bramofonu nr 1 jeszcze raz wybierz:

0 5 - -.

Jeśli chcesz zaprogramować podłączenie bramofonu nr 2

wybierz:

0 6 - -

Jeśli wyświetlacz pokazuje:  Bramofony:   - - -     - - -

lub:   Bramofony:   BR1    - - -

oznacza to, że nie zaprogramowano podłączenia bramofonu nr 2

Wybierz ponownie:

0 6 - -

Wyświetlacz pokazuje:  Bramofony:   - - -      BR2,

zaprogramowałeś podłączenie bramofonu nr 2 do centrali.

Jeśli chcesz wyłączyć podłączenie bramofonu nr 2 jeszcze raz wybierz:

0 6 - -.

## ODBIERANIE DZWONIENIA Z BRAMOFONÓW

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu

8-cyfrowego kodu

Funkcja pozwala określić numery abonentów wewnętrznych, których telefony dzwonią po naciśnięciu przycisków bramofonów.

Jeśli chcesz  zaprogramować abonentów uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 1

Wybierz:

0 7 - -

Miga XY

gdzie X = D dzień/N noc

Y = P powszedni/W weekend

klawiszem # przejdź na następną pozycję

miga - -

z klawiatury wpisz numer telefonu uprawnionego do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 1 (od 20 do 67)

klawiszem # przejdź na następną pozycję

możesz powtarzać czynności aż wpiszesz wszystkie (maksymalnie 6) numery telefonów uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 1

wciśnij klawisz # tyle razy aż  zacznie migać XY

gdzie X = D dzień/N noc

Y = P powszedni/W weekend

Użyj klawiszy 1 lub 2 - zmień porę dnia/nocy

Powtórz czynności aż zaprogramujesz wszystkich uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 1:

- w dni powszednie,

- w noce powszednie,

- w dni weekendowe,

- w noce weekendowe.

Każdy błędnie zaprogramowany parametr możesz skasować naciskając *.

Jeśli chcesz  zaprogramować abonentów uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 2

Wybierz:

0 8 - -

Miga XY

gdzie X = D dzień/N noc

Y = P powszedni/W weekend

klawiszem # przejdź na następną pozycję

miga - -

z klawiatury wpisz numer telefonu uprawnionego do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 1 (od 20 do 67)

klawiszem # przejdź na następną pozycję

możesz powtarzać czynności aż wpiszesz wszystkie (maksymalnie 6) numery telefonów uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 2

wciśnij klawisz # tyle razy aż  zacznie migać XY

gdzie X = D dzień/N noc

Y = P powszedni/W weekend

Użyj klawiszy 1 lub 2 - zmień porę dnia/nocy

Powtórz czynności aż zaprogramujesz wszystkich uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonu nr 2:

- w dni powszednie,

- w noce powszednie,

- w dni weekendowe,

- w noce weekendowe.

Każdy błędnie zaprogramowany parametr możesz skasować naciskając *.

## PRACA SZKOLNA

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali po wprowadzeniu

8-cyfrowego kodu

Istnieje możliwość załączania przez centralę urządzenia zewnętrznego (np. dzwonka szkolnego) o z góry zaprogramowanych godzinach.

Centrala, za pomocą której chcemy załączać dzwonek musi być wyposażona  w specjalny styk oznaczony literą C. Maksymalna obciążalność styku wynosi 24V/0.5A. Zaleca się zastosowanie przekaźnika pośredniego.

USTAWIANIE GODZIN WŁĄCZANIA DZWONKÓW

Wybierz: 24 - „xx” - „hh” „mm” - -

gdzie:

„XX” 	       - numer dzwonka (od 01 do 32),

„HH””MM” - godzina włączenia dzwonka.

USTAWIANIE DŁUGOŚCI DZWONKA

Wybierz: 25 -

Następnie naciśnij  1 lub 2 tyle razy, aby ustawić czas, na jaki ma się właczać dzwonek (od 1 do 32 sekund).

PROGRAMOWANIE DNI WŁĄCZANIA DZWONKÓW

Wybierz: 26 -

Następnie naciśnij  1 lub 2 tyle razy, aby ustawić dni włączenia dzwonków:

- codziennie,

- codziennie oprócz niedziel,

- codziennie oprócz sobót i niedziel,

- wyłączone.

# WYDRUKI

Wydruki są sporządzane z jednakowa informacją  nagłówkową,  zaprogramowaną przez producenta centrali. Jedynie  użytkownicy centrali, którzy  zakupili dodatkowo program DI 80  umożliwiający  współpracę centrali  z komputerem, mają możliwość wprowadzania własnych informacji nagłówkowych do wydruków.

## WYDRUK STANU WYPOSAŻENIA CENTRALI

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 0 - -

Drukarka wydrukuje raport o aktualnej konfiguracji centrali.

..........................................................

Centrala DCT80  Ver 1.7			DIGITEX ®

Stan z dnia 96/03/14  godzina 14:27

Uzytkownik ...............................................

----------------------------------------------------------

INNE PARAMETRY

Noc od godz 16:30 do godz 08:00

Cena impulsu: 0000.15 zl

Ilosc rozmow w buforze: 0076

..........................................................

WYPOSAZENIE CENTRALI

Modul lokalny (8* WEW) : 4 szt

Modul liniowy (2* LM)  : 2 szt

Modul DTMF             : 1 szt

Modul generatow        : 1 szt

Bufor                  : 7660 rozmow

..........................................................

## WYDRUK STANU LICZNIKÓW ABONENCKICH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 1 - -

Drukarka wydrukuje stan liczników abonenckich.

Ilość liczników  na  wydruku  jest   uzależniona   od   aktualnego

wyposażenia centrali.

...................................................................

Centrala DCT80 Ver. 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia: 96/03/23  godzina 08:40

Użytkownik .........................

-------------------------------------------------------------------

LICZNIKI ABONENCKIE

NR20 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz  0.45 zl

NR21 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz  0.45 zl

NR22 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000001>imp <0001>roz  0.15 zl

NR23 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000010>imp <0003>roz  1.50 zl

NR24 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR25 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR26 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR27 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000123>imp <0032>roz 18.45 zl

NR28 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000002>imp <0001>roz  0.30 zl

NR29 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR30 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000004>imp <0002>roz  0.60 zl

NR31 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz  0.45 zl

NR32 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000001>imp <0001>roz  0.15 zl

NR33 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000010>imp <0003>roz  1.50 zl

NR34 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR35 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR36 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR37 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000123>imp <0032>roz 18.45 zl

NR38 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000002>imp <0001>roz  0.30 zl

NR39 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000000>imp <0000>roz  0.00 zl

NR40 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000004>imp <0002>roz  0.60 zl

NR41 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000003>imp <0001>roz  0.45 zl

NR42 Zerowany: 96/03/23 godz. 08:12 <000001>imp <0001>roz  0.15 zl

------------------------------------------------------------------

RAZEM        105.30 zl

..................................................................

## WYDRUK ZAPROGRAMOWANIA LINII MIEJSKICH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 2 - -

Drukarka wydrukuje sposób zaprogramowania poszczególnych linii miejskich.

..................................................................

Centrala DCT80 Ver. 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia: 96/03/15 godzina 08:40

Uzytkownik ........................

------------------------------------------------------------------

ZAPROGRAMOWANIE LINII MIEJSKICH

LM1 [DP] tel:20n 21n 60n 23r --- --- [NP] tel:21n 27n 47r --- --- ---

Operator:Tak                     Operator:Nie

[DW] tel:60n 20n 22r 27r 47r --- [NW] tel:27n 47r --- --- --- ---

Operator:Nie                     Operator:Tak

Zaliczanie:kraj   Wybieranie:66/34  Prefix:--  Rezerwowi:10 s

LM2 [DP] tel:20n 21n 60n 23r --- --- [NP] tel:21n 27n 47r --- --- ---

Operator:Tak                     Operator:Nie

[DW] tel:60n 20n 22r 27r 47r --- [NW] tel:27n 47r --- --- --- ---

Operator:Nie                     Operator:Tak

Zaliczanie:kraj   Wybieranie:66/34  Prefix:--  Rezerwowi:10 s

LM3 [DP] tel:20n 21n 60n 23r --- --- [NP] tel:21n 27n 47r --- --- ---

Operator:Tak                     Operator:Nie

[DW] tel:60n 20n 22r 27r 47r --- [NW] tel:27n 47r --- --- --- ---

Operator:Nie                     Operator:Tak

Zaliczanie:kraj   Wybieranie:66/34  Prefix:--  Rezerwowi:10 s

LM4 [DP] tel:20n 21n 60n 23r --- --- [NP] tel:21n 27n 47r --- --- ---

Operator:Tak                     Operator:Nie

[DW] tel:60n 20n 22r 27r 47r --- [NW] tel:27n 47r --- --- --- ---

Operator:Nie                     Operator:Tak

Zaliczanie:kraj   Wybieranie:66/34  Prefix:--  Rezerwowi:10 s

Informacja zostanie wydrukowana o tylu liniach miejskich ile jest na

wyposażeniu centrali.

.

## WYDRUK UPRAWNIEŃ LINII WEWNĘTRZNYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 3 - -

Drukarka   wydrukuje   informację   o    zaprogramowanych    uprawnieniach

poszczególnych telefonów.  Równocześnie  wydrukowane  będą  numery  nadane

poszczególnych  liniom   wewnętrznym   (np.   linia   wewnętrzna   22   ma

zaprogramowany numer 20).

..................................................................

Centrala DCT80 Ver. 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia: 96/03/14 godzina 14:40

Uzytkownik ........................

------------------------------------------------------------------

ZAPROGRAMOWANIE UPRAWNIEN TELEFONOW

TEL20.Nr 20   [DP] Lm=.......21 0=........1 Acm=N Ogr=D2   Wydr:N

[NP] Lm=.......21 0=........1 Acm=N Ogr=D2   Wydr:N

[DW] Lm=.......21 0=........1 Acm=N Ogr=D1   Wydr:N

[NW] Lm=.......21 0=........1 Acm=N Ogr=Z3   Wydr:N

TEL21.Nr 21   [DP] Lm=.....4321 0=.....4321 Acm=N Ogr=Brak Wydr:N

[NP] Lm=.....4321 0=.....4321 Acm=N Ogr=D2   Wydr:N

[DW] Lm=.....4321 0=.....4321 Acm=N Ogr=D1   Wydr:N

[NW] Lm=.....4321 0=.....4321 Acm=N Ogr=Z3   Wydr:N

TEL22.Nr 20   [DP] Lm=......321 0=........1 Acm=N Ogr=Brak Wydr:N

[NP] Lm=......321 0=........1 Acm=N Ogr=D2   Wydr:N

[DW] Lm=......321 0=........1 Acm=N Ogr=D1   Wydr:N

[NW] Lm=......321 0=........1 Acm=N Ogr=Z3   Wydr:N

TEL23.Nr 23   [DP] Lm=.......21 0=.......21 Acm=T Ogr=Brak Wydr:T

[NP] Lm=.......21 0=.....4321 Acm=T Ogr=D2   Wydr:T

[DW] Lm=.......21 0=.......21 Acm=T Ogr=D1   Wydr:T

[NW] Lm=.......21 0=.....4321 Acm=T Ogr=Z3   Wydr:T

------------------------------------------------------------------

Ilość telefonów, dla których zostaną wydrukowane uprawnienia  zależy od konfiguracji centrali.

## WYDRUK NUMERÓW KIERUNKOWYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 4 - -

Drukarka wydrukuje raport o znanych numerach kierunkowych

..........................................................

Centrala DCT80 Ver. 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia: 96/03/15  godzina 12:31

Użytkownik .........................

----------------------------------------------------------

NUMERY KIERUNKOWE

Prefix tar  Prefix tar  Prefix tar  Prefix tar  Prefix tar

----------------------------------------------------------

...... ..   2..... 03   3..... 02   4..... 02   5..... 02

6..... 03   7..... 03   8..... 03   1..... 05   9..... 01

99.... 00   51.... 03   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   01.... 05   02.... 05   03.... 05   04.... 05

05.... 05   06.... 05   07.... 05   08.... 05   09.... 05

090... 10   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   0010.. 01   0011.. 15

0012.. 15   0013.. 15   0014.. 15   0015.. 15   0016.. 15

0017.. 15   0018.. 15   0019.. 15   0210.. 14   0211.. 14

0212.. 14   0213.. 14   0214.. 14   0215.. 14   0216.. 14

0217.. 13   0218.. 13   0219.. 13   0023.. 16   0024.. 16

0025.. 16   0026.. 16   0027.. 16   00297. 16   00298. 11

00299. 16   0030.. 12   00310. 01   00311. 11   00312. 11

00313. 11   00314. 11   00315. 11   00316. 11   00317. 11

00318. 11   00319. 11   0032.. 11   0033.. 12   00340. 13

00341. 13   00342. 13   00343. 13   00344. 13   00345. 13

00346. 13   00347. 12   00348. 13   00349. 13   00350. 14

00351. 14   00352. 12   00353. 13   00354. 14   00355. 13

00356. 13   00357. 13   00358. 12   00359. 10   0036.. 11

00370. 10   00371. 12   00372. 12   00373. 12   0038.. 12

0039.. 12   0040.. 10   0041.. 11   0042.. 10   0043.. 11

00440. 01   00441. 12   00442. 12   00443. 12   00444. 12

00445. 12   00446. 12   00447. 12   00448. 12   00449. 12

0045.. 11   0046. 11    0047.. 12   0049.. 11   0050.. 16

0055.. 16   0057.. 16   0058.. 15   0059.. 16   0061.. 15

0064.. 16   0065.. 16   0066.. 16   0070.. 10   0071.. 12

0072.. 12   0073.. 12   0074.. 12   0075.. 12   0076.. 12

0077.. 12   0078.. 12   0079.. 12   0081.. 16   0082.. 16

0084.. 16   0085.. 16   0088.. 16   0090.. 13   0091.. 16

0096.. 16   00971. 15   00972. 16   00974. 16   0098.. 16

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..   ...... ..

..........................................................

gdzie "Prefiks" to  numer, po rozpoznaniu którego koszt rozmowy będzie liczony według taryfy "tar".

## WYDRUK TARYF ORAZ GODZIN OBOWIĄZYWANIA ULG

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 5 - -

Drukarka wydrukuje wykaz  czasów  obowiązywania  poszczególnych  ulg  oraz

czasów zaliczania dla poszczególnych taryf.

..........................................................

Centrala DCT80  Ver 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia 96/03/14  godzina 16:04

Użytkownik ........................

----------------------------------------------------------

CZASY OBOWIAZYWANIA ULG

Ulga1 od godz. 18:00 do 22:00

Ulga2 od godz. 22:00 do 08:00

Ulga3 od godz. 00:00 do 00:00

----------------------------------------------------------

TARYFY

Nr taryfy   Normalna     Ulga1        Ulga2        Ulga3

----------------------------------------------------------

Tar 00	      Bezp.       Bezp.        Bezp.        Bezp.

Tar 01	      Jedn.       Jedn.        Jedn.        Jedn.

Tar 02	      180,00s     180,00s      180,00s      180,00s

Tar 03	      180,00s     180,00s      180,00s      180,00s

Tar 04	      015,00s     020,00s      030,00s      030,00s

Tar 05	      010,00s     013,00s      020,00s      020,00s

Tar 06	      007,00s     007,00s      007,00s      007,00s

Tar 07	      004,20s     004,20s      004,20s      004,20s

Tar 08	      002,10s     002,10s      002,10s      002,10s

Tar 09	      -------     -------      -------      -------

Tar 10	      006,06s     006,06s      006,06s      006,06s

Tar 11	      005,42s     05,420s      005,42s      005,42s

Tar 12	      004,98s     004,98s      004,98s      004,98s

Tar 13	      004,50s     004,50s      004,50s      004,50s

Tar 14	      004,00s     004,00s      004,00s      004,00s

Tar 15	      002,44s     002,44s      002,44s      002,44s

Tar 16	      001,36s     001,36s      001,36s      001,36s

Tar 17	      -------     -------      -------      -------

Tar 18	      -------     -------      -------      -------

Tar 19	      -------     -------      -------      -------

Tar 20	      -------     -------      -------      -------

Tar 21	      -------     -------      -------      -------

Tar 22	      -------     -------      -------      -------

Tar 23	      -------     -------      -------      -------

Tar 24	      -------     -------      -------      -------

Tar 25	      -------     -------      -------      -------

Tar 26	      -------     -------      -------      -------

Tar 27	      -------     -------      -------      -------

Tar 28	      -------     -------      -------      -------

Tar 29	      -------     -------      -------      -------

Tar 31	      -------     -------      -------      -------

..........................................................

## WYDRUK TABLICY NUMERÓW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 6 - -

Drukarka wydrukuje 4 tablice zapisanych wcześniej w pamięci programowania,

maksymalnie 6-cyfrowych numerów (patrz punkt 6.9 instrukcji).

..............................................................

Centrala DCT80  Ver 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia 96/03/14  godzina 16:04

Użytkownik ........................

--------------------------------------------------------------

TABLICE NUMEROW DOZWOLONYCH/ZABRONIONYCH

--------------------------------------------------------------

Tablica 1

=========

0044..  0045..  ......  ......  ......  ......  ......  ......

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

Tablica 2

=========

512827  44....  6.....  7.....  3.....  8.....  0.....  12....

511115  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

Tablica 3

=========

00....  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

Tablica 4

=========

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

......  ......  ......  ......  ......  ......  ......  ......

--------------------------------------------------------------

## WYDRUK WYKAZU WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMÓW

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 7 - -

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmów wychodzących w kolejności

chronologicznej.

............................................................

Centrala DCT80  Ver 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia 96/03/14  godzina 16:04

Uzytkownik ........................

-------------------------------------------------------------

WYKAZ WSZYSTKICH PRZEPROWADZONYCH ROZMOW

Lp.  Lm/Tel   Data    Godz    Numer         Czas  Tar  Imp.   Koszt

---------------------------------------------------------------------

0001 L1*T22 96/03/14 14:16 nr 008864531622  01'54  t16 <0104> 15.60zl

0002 L1*T46 96/03/14 14:29 nr       511115  02'46  t02 <0001> 0.15 zł

0003 L2*T25 96/03/14 14:32 nr       385787  00'15  t03 <0001> 0.15 zł

0004 L1*T21 96/03/14 14:32 nr    022121337  00'12  t05 <0002> 0.30 zł

0005 L1*T21 96/03/14 14:32 nr    022121337  00'39  t05 <0004> 0.60 zł

0006 L2*T46 96/03/14 14:33 nr    ...375257  03'11  t03 <0004> 0.60 zł

0007 L1*T60 96/03/14 14:35 nr    ......931  00'36  t02 <0001> 0.15 zł

0008 L1*T24 96/03/14 14:48 nr    ...477917  00'52  t03 <0001> 0.15 zł

0009 L1*T20 96/03/14 14:54 nr    022314374  01'21  t05 <0009> 1.35 zł

---------------------------------------------------------------------

RAZEM           19.05 zł

.....................................................................

Zapis:

0001 L1*T22 96/03.14 14:16 nr 008864531622  01'54  t16  <0104>    15.60 zł.

oznacza,  że  rozmowa  pierwsza  0001   (w   kolejności   chronologicznej)

zestawiona  przez  centralę,  była  realizowana  przez  linię  miejską  L1

z telefonu T22 w dniu 14  marca  1996r.  o  godzinie  14:16.Wybrano  numer

008864531622. Rozmowa trwała 1 min. 54  sekundy,  została  taryfikowana  wg

taryfy 16, naliczono 104 impulsy. Koszt rozmowy wyniósł 15.60 zł.

## WYDRUK WYKAZU ROZMÓW PRZEPROWADZONYCH Z POSZCZEGÓLNYCH LINII MIEJSKICH

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 8 - 0 L - -

gdzie L - numer linii miejskiej od 1do 8.

Drukarka wydrukuje wykaz wszystkich rozmów

wychodzących z danej linii miejskiej w kolejności chronologicznej.

.............................................................

Centrala DCT80  Ver 1.7				DIGITEX ®

Stan z dnia 96/03/16  godzina 15:24

Uzytkownik ........................

-------------------------------------------------------------

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z LINII nr 2

Lp.  Lm/Tel Data   Godz.     Numer        Czas   Tar  Imp.     Koszt

---------------------------------------------------------------------

0001 L2*T22 96/03/14 13:16 nr ......567580  01'18  t03 <0002>  0.28zl

0007 L2*T25 96/03/14 13:32 nr ...022586253  05'20  t05 <0032>  4.48zl

0012 L2*T60 96/03/14 13:50 nr .........913  00'18  t01 <0001>  0.14zł

0024 L2*T46 96/03/14 14:16 nr ......218331  02'32  t03 <0003>  0.42zł

0035 L2*T21 96/03/14 14:33 nr ...044568763  03'15  t05 <0020>  2.80zł

0036 L2*T27 96/03/14 15:16 nr .........997  01'18  t00 <0000>  0.00zł

0047 L2*T28 96/03/14 18:30 nr ..0049342673  01'16  t10 <0015>  2.10zł

---------------------------------------------------------------------

RAZEM             10.22zł

.....................................................................

Zapis:

0001 L2*T22 96/03/14 13:16 nr ......567580  01'18  t03 <0002>      0.30 zł

oznacza, ze rozmowa pierwsza (w kolejności  chronologicznej),  zapisana  w

buforze rozmów pod numerem 0001 zestawiona przez  centrale  i  zrealizowana

z linii miejskiej drugiej L2, została przeprowadzona z telefonu T22 w  dniu

14 marca 1996 o godz. 13:16. Wybrano numer 567580. Rozmowa trwała 1  min.

18 sekund, była taryfikowana wg.  taryfy  03,  naliczono  2  impulsy.  Koszt

rozmowy wyniósł  0.30 zł.

## WYDRUK WYKAZU ROZMÓW DOWOLNEGO ABONENTA CENTRALI

Funkcja dostępna w trybie programowania centrali, po wprowadzeniu

kodu skróconego lub kodu pełnego.

Wybierz:

5 9 - "tel" - -

gdzie:

"tel" - nr abonenta wewnętrznego od 20:67

Drukarka drukuje chronologiczny wykaz rozmów przeprowadzonych przez

wybranego abonenta.

---------------------------------------------------------------------

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH ROZMOW Z APARATU NR 25

Lp.   Lm/Tel Data     Godz.       Numer      Czas  Tar    Imp.  Koszt

---------------------------------------------------------------------

0005 L2*T25 95/01/05 11:24 nr ......511115  01'42  t02 <0001> 0.15 zł

0049 L1*T25 95/01/05 13:39 nr ......211590  00'23  t03 <0001> 0.15 zł

0003 L2*T25 95/01/05 13:50 nr ......313533  01'18  t03 <0002> 0.30 zł

0051 L2*T25 95/01/05 14:21 nr ......218331  02'40  t03 <0003> 0.45 zł

0053 L1*T25 95/01/05 15:40 nr ...071613532  03'15  t05 <0020> 3.00 zł

0064 L2*T25 95/01/05 16:30 nr   0049342673  01'16  t10 <0015> 2.25 zł

---------------------------------------------------------------------

RAZEM             6.30 ZL

.....................................................................

Zapis:

0005 L2*T25 96/03/15 11:24 nr ......511115  01'42  t02  <0001>   0.15 zł

oznacza,  ze  pierwsza  rozmowa  (w  kolejności  chronologicznej)  zapisana

w buforze rozmów  pod  numerem  005,  została  przeprowadzona  przez  linie

miejska L2 z aparatu T25 (nr wew. 25) w dniu 15 marca  1996  r.  o  godz.

11:24.  Wybrano  numer  511115.  Rozmowa  trwała  1  minutę   42   sekundy,

taryfikowana była wg  taryfy  02,  zaliczony  został  1  impuls  licznikowy

<0001>. Koszt rozmowy wyniósł 0.15 zł.

## WYDRUK RACHUNKU ZA OSTATNIO PRZEPROWADZONĄ ROZMOWĘ

Wybierz:

7 - 40 - "tel" - -

gdzie "tel" - nr tel od 20:67

Jeśli otrzymasz sygnał zajętości oznacza to, ze trwa wydruk lub w centrali

nie istnieje linia wewnętrzna o takim numerze. Należy ponownie wybrać:

7-40-"tel" - -

Centrala wydrukuje  informacje  o  ostatniej  rozmowie  przeprowadzonej  z

wybranej linii wewnętrznej. Rachunki są kolejno numerowane; licznik rachunków jest zerowany w momencie zerowania bufora.

....................................................................

Centrala DCT 80 Ver 1.7                                DIGITEX (R)

Rachunek za nr 124

Użytkownik ........................

---------------------------------------------------------------------

Ostatnia rozmowa abonenta nr 21

Wybrany numer:           nr ......513521

Data/czas rozpoczęcia:   96/03/19  09:11

Czas rozmowy:                      05'55

KOSZT:                           0.30 zł

.....................................................................

Jeśli w buforze centrali nie ma  żadnej  rozmowy  przeprowadzonej  z  tego

aparatu centrala wydrukuje informację:

"Brak danych o ostatniej rozmowie z tego aparatu".

## WYDRUK INFORMACJI O PRZEPROWADZONEJ ROZMOWIE ZARAZ PO JEJ ZAKOŃCZENIU

Wydruk  informacji  o  taryfikowanej  rozmowie  może  nastąpić  zaraz   po

zakończeniu, przez abonenta centrali DCT 80, rozmowy miejskiej wychodzącej.

Aby go uzyskać należy abonentowi (lub abonentom) nadać takie  uprawnienie,

zgodnie  z punktem 6.2.7. instrukcji. Programując  możemy  dokonać  wyboru

w jakiej formie ma następować wydruk.

Może  to  być  wydruk  w  formie  jednego wiersza, zawierającego wszystkie

informacje o przeprowadzonej rozmowie.

Na przykład:

L1*T20 96/03/13 13:16 nr ......511115  05'40  t02 <0002>      0.30 zł

Zapis ten oznacza, ze abonent T20 przeprowadził rozmowę  miejską  z  linii

pierwszej L1 w dniu 13 marca 1996 r. , która  rozpoczęła  się  o  godz. 13:16. Wybrany został numer 511115. Połączenie  trwało  5  min  40  sekund.

Rozmowa była taryfikowana wg taryfy 2. Zaliczono  2  impulsy  taryfikujace.

Koszt rozmowy wyniósł 0.30 zł.

Możemy również (zgodnie z pkt. 6.2.7  instrukcji) zaprogramować  wydruk  w

postaci rachunku.

Wydruk informacji w formie rachunku następuje również od razu po zakończeniu

przez abonenta centrali rozmowy miejskiej wychodzącej.

Na przykład:

.....................................................................

Centrala DCT 80 Ver 1.7                                DIGITEX (R)

Rachunek za rozmowę nr 54

Użytkownik ........................

---------------------------------------------------------------------

Abonent nr 20

Wybrany numer:           nr ......412332

Data czas rozpoczęcia:   96/03/03  12:57

Czas rozmowy:                      08:02

KOSZT:                           1.35 zł

.....................................................................

Zapis ten oznacza, że 03 marca 1995 roku o godzinie 12:57 abonent numer 20

przeprowadził rozmowę, która trwała  8  minut  i  2 sekundy. Koszt  rozmowy

wyniósł 1.35 zł.

# WSPÓŁPRACA CENTRALI Z DRUKARKĄ

Centrala DCT 80  standardowo jest wyposażona w interfejs szeregowy RS-232

(złącze  szufladowe C9 - wtyk). Do tego złącza  można  podłączyć  dowolną

drukarkę z interfejsem szeregowym. W drukarce należy  ustawić  następujące

parametry transmisji (sposób ich ustawienia zgodnie  z instrukcją  obsługi

drukarki):

- prędkość transmisji 4800 bodów;

- 8 bitów danych (bez bitu parzystości);

- parzystość ignorowana;

- 80 znaków w wierszu;

- CR --> CR + LF;

- druk normalny.

Drukarka umożliwia bezpośredni wydruk z centrali  wszystkich  danych,  tj.

tablicy  kierunków,  rachunków,  informacji  o rozmowach  przeprowadzonych

z dowolnego aparatu itd.

Zalecamy  podłączenie  do  centrali  malej  drukarki  termicznej  MEFKA  1

produkcji polskiej.

Kabel połączeniowy pomiędzy drukarką MEFKA-1, a centralą DCT-80:

Zlącze C 9 centrali                         Drukarka

5 o---------------------------------------GND

3 o---------------------------------------RX

1 o---------------------------------------DTR

# PODŁĄCZENIE FAXU

Centrala DCT 80  ma możliwość współpracy z telefaxem. Fax można  podłączyć

w miejsce dowolnego aparatu. Wskazane jest, aby aparat, w  miejsce  którego

został  podłączony  fax.,  posiadał  uprawnienie  "dostęp  automatyczny   do

centrali miejskiej".

Jeżeli rozmowa przychodząca jest połączeniem faxowym, można ja skierować do

faxu poprzez wybranie jego numeru wewnętrznego i  odłożenie  słuchawki  po

zakończeniu impulsowania przez aparat telefoniczny.

# WSPÓŁPRACA CENTRALI DCT 80 Z KOMPUTEREM

Centrala DCT 80 jest wyposażona standardowo w interfejs  szeregowy  RS-232

(złącze szufladowe C9 - wtyk). Do tego złącza można  podłączyć  (oferowany

przez producenta) interfejs DI 80. Interfejs stanowi dodatkowe wyposażenie

centrali DCT 80 produkcji ZSC "DIGITEX" i  umożliwia  współpracę  centrali

z komputerem klasy PC 286/386/486.

Interfejs DI 80 jest dostarczany w komplecie obejmującym:

- program (dyskietka 3.5 - 1,44 KB);

- kabel połączeniowy RS-232 - 6 m;

- instrukcję obsługi.

Zastosowanie interfejsu DI 80 jest najbardziej dogodną  formą  korzystania

z możliwości centrali i umożliwia min. szybkie i wygodne:

- zaprogramowanie funkcji centrali;

- modyfikację tablic numerów dozwolonych i zabronionych;

- modyfikację tablic taryf, ulg, czasu nocnej pracy centrali;

- modyfikację uprawnień;

- przeglądanie zestawienia rozmów;

- zapis wszystkich danych na dysku komputera;

- wydruk wszystkich danych na drukarce podłączonej do komputera.

Dzięki  interfejsowi  użytkownicy  centrali   mogą   dokonywać   bieżącego

przeglądania rozmów na monitorze komputera, a potrzebne wydruki  wykonywać

np. na koniec miesiąca.

# PODŁĄCZENIE BRAMOFONÓW

Centrala DCT 80 ma możliwość współpracy z dwoma bramofonami. Bramofonu muszą być podłączone zgodnie z dokumentacją firmy „DIGITEX”. Centrala, do której ma być podłączony bramofon musi być wyposażona w dodatkową specjalną płytkę z przekaźnikami. Jest ona instalowana jako 6 płytka wewnętrzna.

Tor rozmówny bramofonu B1 należy podłączyć pod zacisk telefonu T35, natomiast bramofonu B2 - poprzez zacisk T34.

Maksymalna obciążalność zacisku wynosi 125V/0.5A

Otwarcie rygla następuje poprzez wybranie na dowolnym aparacie telefonicznym:

- 7 - 64 - - - dla bramofonu B1,

- 7 - 65 - - - dla bramofonu B2.

- Podłączenie bramofonu należy zaprogramować zgodnie z punktem

- 6.18 - Podłączenie bramofonów.

- Dzwonienie z bramofonów jest przyjmowane przez aparaty posiadające takie uprawnienie (patrz p. 6.19 Programowanie uprawnienia do odbierania dzwonienia z bramofonów).

# SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI STANDARDOWYCH

0  					- wybranie miasta,

0 sygnał zajętości 0 - -  	- zamówienie dostępu do linii miejskiej,

FLASH 1 0 		- "HOLD",

11 - 18 	- realizacja rozmowy zewnętrznej porzez wybraną  linię

miejską,

2 0 - 67 			- wybranie numeru abonenta wewnętrznego,

7 - 1 "tel" 		- przejęcie wywołania ("tel" = 20-67),

7 - 3x 			- ustawianie budzenia (x = 0-7),

7 - 3x3 			- kasowanie budzenia (x = 0-9),

7 - 4 1 - - 		- regulacja głośności dzwonienia aparatu 						  telefonicznego,

7 - 4 2 - - 		- wyłączanie pracy nocnej,

7 - 4 3 - - 		- włączenie pracy nocnej,

7 - 4 4 - - 		- wyłączanie pracy weekendowej,

7 - 4 5 - - 		- włączenie pracy weekendowej,

7 - 4 6 "tel" - - 	- udzielanie pozwolenia na przeprowadzenie jednej 					  rozmowy miejskiej ("tel"=20-67)

7 - 4 8 "tel" - - 	- przeniesienie dzwonienia na inny aparat wewnętrzny 				  ("tel" = 20-67),

7 - 6 0 - - 		- odwołanie funkcji "nie przeszkadzać",

7 - 6 1 - - 		- włączanie funkcji "nie przeszkadzać",

8 - "tel" - - 		- połączenie konferencyjne ("tel" = 20-67),

9 2 - - 			- zestawienie połączenia z ostatnio wybranym numerem,

9 4 - - 			- odwołanie połączeń zestawianych przez centralę 					  automatycznie,

9 4 - - "nr" 		- zestawienie połączenia z dowolnym numerem,

9 5 - - "hh" "mm" "nr"	- zestawienie połączenia z dowolnym numerem 					  o określonej godzinie,

"tel", sygnał zajętości, 8	- oferowanie rozmowy ("tel" = 20-67).

OBSŁUGA WYŚWIETLACZA

7 - 5100 - -  		- data, czas, ilość rozmów w buforze, wersja programu, 				  rodzaj ulg, stan linii,

7 - 510 "L" - -  		- stanu linii ("L" = 1-8),

7 - 5110 - - 		- odczyt dynamiczny,

7 - 5111 - - 		- cena impulsu, godziny obowiązywania uprawnień 					  nocnych,

7 - 5112 - - 		- czas obowiązywania ulg,

7 - 5113 - - 		- tablica numerów dozwolonych/zabronionych (1, 2 - 				  przeglądanie),

7 - 5114 - - 		- tablica kierunków (1, 2 - przeglądanie),

7 - 5115 - - 		- tablica taryf  (1, 2 - przeglądanie),

7 - 5128 "tel"- - 	- ostatnio zaliczona rozmowa z aparatu "tel" ("tel" =  				   20-67),

7 - 5129 - - 		- bufor rozmów (1, 2 4, 5, 7, 8 - przeglądanie),

7 - 5130 - - 		- stan liczników abonenckich (1, 2 - przeglądanie),

7 - 520 "L" - -		- uprawnienia linii miejskich ("L" = 1-8; 1, 2 - 					   przeglądanie),

7 - 52 "tel" - -		- uprawnienia linii wewnętrznych ("tel" = 20-67; 1, 2 - 				  przeglądanie),

7 - 5215 "tel" - -	- ustawienie alarmów,

7 - 5216 - -		- czas obowiązywania uprawnień weekendowych, rodzaj 				   sygnału podczas przełączania.

13. SKRÓCONY WYKAZ FUNKCJI DOSTĘPNYCH W TRYBIE

PROGRAMOWANIA

7 - 04 xxxx			- wejście w tryb programowania

(kod 4-cyfrowy),

7 - 04 xxxxxxxx		- wejście w tryb programowania

(kod 8-cyfrowy),

01 - -				- wybór linii miejskiej do programowania,

20 - - 				- wybór linii wewnętrznej do programowania,

21 - - 				-programowanienumerów 					                                            dozwolonych/zabronionych,

22 - - 				- programowanie numerów kierunkowych,

23 - - 				- programowanie tablicy taryf,

29 - - 				- zapis własnej zapowiedzi,

30 - - 				- kasowanie stanu poszczególnych liczników 					  abonenckich,

32 - - 				- programowanie standardowych parametrów 					  centrali,

35 - - 				- kasowanie bufora rozmów oraz stanu 						  wszystkich liczników abonenckich,

60 "hh" "mm" "ss"- - 	- ustawianie aktualnego czasu,

61 "rr" "mm" "dd" "t"	- ustawianie aktualnej daty,

62 - - 				- programowanie dni obowiązywania uprawnień 					  weekendowych,

63 - - 				- programowanie melodii/zapowiedzi w trakcie 			                	  oczekiwania na połączenie,

64 - xxxxxx 			- programowanie ceny jednostki taryfowej,

65 "hh" "mm" "HH" "MM"- - - ustawianie czasu trwania pracy nocnej 			          centrali,

66 "hh" "mm" "HH" "MM"- - - ustawianie godzin trwania ulgi pierwszej,

67 "hh" "mm" "HH" "MM"- - 	- ustawianie godzin trwania ulgi 					  drugiej,

68 "hh" "mm" "HH" "MM"- - 	- ustawianie godzin trwania ulgi 					  trzeciej,

69 "hh" "mm" "HH" "MM"- - 	- ustawianie godzin trwania ulgi 					  czwartej.

14. SKRÓCONY WYKAZ WYDRUKÓW DOSTĘPNYCH W TRYBIE PROGRAMOWANIA

50 - - 			- wydruk stanu wyposażenia centrali DCT 80,

51 - - 			- wydruk stanu liczników abonenckich,

52 - - 			- wydruk zaprogramowania linii miejskich,

53 - - 			- wydruk uprawnień linii wewnętrznych,

54 - - 			- wydruk numerów kierunkowych,

55 - - 			- wydruk taryf oraz godzin obowiązywania ulg,

56 - - 			- wydruk tablicy numerów dozwolonych/zabronionych,

57 - - 			- wydruk wykazu wszystkich przeprowadzonych 					  rozmów,

58 - 0 "L" - - 		- wydruk wykazu rozmów z poszczególnych linii 					  miejskich ("L" = 1-8),

59 - "tel" - - 		-  wydruk wykazu rozmów dowolnego abonenta ("tel" = 				   20-67),

7 40 - "tel"- - 	- wydruk rachunku za ostatnio przeprowadzoną 				   rozmowę ("tel" = 20-67).

Kod centrali

(7-08)

(7-04)

Zakład Systemów Cyfrowych ”Digitex”

81-850 SOPOT, ul. 3 Maja 54

tel. (0-58) 551 28 27, fax 551 10 82

konsultacje techniczne i serwis (0-58) 550 71 71

e-mail: digitex@digitex.com.pl.

Internet: www.digitex.com.pl