I N T E R F A C E        D I - 80

opis programu komputerowego

do współpracy centrali DCT 80

z komputerem PC

Ver. 2.3

Zakład Systemów Cyfrowych

81-850 SOPOT, ul. 3 Maja 54

tel. (0-58) 551-28-27

fax (0-58) 551-10-82

konsultacje techniczne i serwis (0-58) 550-71-71

e-mail: digitex@digitex.com.pl

SPIS TREŚCI

1. Wstęp...........................................................................................	 3

2. Uruchomienie programu ................................................................	 3

3. Polecenia podstawowe .................................................................	 5

3.1 Modyfikacja ceny impulsu .......................................................	 5

3.2 Zmiana czasu trwania nocnej pracy centrali ...............................	 5

3.3 Ustawienie czasu obowiązywania uprawnień weekendowych ....      5

3.4 Ustawienie melodii lub zapowiedzi w trakcie oczekiwania na

połączenie ..............................................................................	 6

3.5 Ustawienie czasu działania funkcji DISA....................................	 6

3.6 Ustawienie dni włączania dzwonków szkolnych.........................      6

3.7 Ustawienie czasu obowiązywania ulg ........................................	 6

4. Polecenia menu    głównego ............................................................	 7

4.1 Zbiory .....................................................................................	 7

4.1.1 Ładuj rozmowy z dysku ..................................................	 7

4.1.2 Zapisz rozmowy na dysku ...............................................	 9

4.1.3 Ładuj konfigurację z dysku .............................................	11

4.1.4 Zapisz konfigurację na dysku ..........................................	12

4.1.5 Odbiór rozmów z DCT 80 ..............................................	13

4.1.6 Aktualna konfiguracja ......................................................	13

4.1.7 Dystrybucja ....................................................................	14

4.1.8 Koniec programu ............................................................	14

4.2 Opcje .....................................................................................	14

4.2.1 Praca wyświetlacza .........................................................	15

4.2.2 Top 10 ...........................................................................	15

4.2.3 Ustawianie czasu i daty ...................................................	15

4.2.4 Uprawnienia abonenta .....................................................	16

4.2.5 Uprawnienia linii .............................................................	16

4.2.6 Numery kierunkowe ........................................................	17

4.2.7 Taryfy ............................................................................	17

4.2.8 Zerowania ......................................................................	18

4.2.9 Kod ...............................................................................	18

4.2.10 Informacja ....................................................................	18

4.2.11 Kierunki dozwolone/zabronione ....................................	19

4.2.12 Statystyka połączeń.......................................................	19

4.2.13 Dzwonki szkolne............................................................	19

4.2.14 Bramofony ....................................................................	20

4.2.15 Godziny obowiązywania ulg ............................................ 22

4.2.16 Dni świąteczne ............................................................... 22

4.3 Wydruki ..................................................................................	20

4.4  Przeglądanie ...........................................................................	21

4.5 Liczniki ...................................................................................	22

4.6 Ustawienie ..............................................................................	23

4.6.1 RS-232 ...........................................................................	23

4.6.2 Drukarka ........................................................................	23

4.7 Eprom ....................................................................................	23

Interface DI-80 stanowi dodatkowe wyposażenie centrali DCT 80. Dostarczany jest, bez dodatkowych opłat, wraz z centralą w komplecie zawierającym:

- program umożliwiający współpracę centrali z komputerem IBM PC (dyskietka

3.5" - 1.44 MB),

- specjalny kabel połączeniowy RS (o długości 6 m),

- instrukcję obsługi programu.

Przed uruchomieniem programu należy centralę DCT 80 połączyć z komputerem za pomocą specjalnego kabla połączeniowego ze złączem RS (oznaczonego naklejkę z napisem DI 2/8-II). W    komputerze można użyć złącza szeregowego COM1, COM2, COM3 lub COM4 - wyboru dokonuje się w katalogu Ustawianie - pkt.4.6 niniejszej instrukcji).

Uwaga: połączenie centrali z komputerem należy wykonywać przy

wyłączonym komputerze oraz wyłączonej centrali DCT 80.

1. WSTĘP

Program został napisany specjalnie dla centrali DCT 80, aby umożliwić współpracę centrali z komputerem typu PC 286/386/486. Zastosowanie programu znacznie usprawnia programowanie wszystkich funkcji centrali, a także ułatwia korzystanie z taryfikacji, przeglądanie zrealizowanych rozmów na monitorze oraz dokonywanie wydruków na dowolnej drukarce komputerowej.    Chociaż oprogramowanie wszystkich parametrów centrali jest możliwe z aparatu telefonicznego (tonowego), to zastosowanie interface i niniejszego programu jest nieporównywalnie wygodniejsze.

2. URUCHOMIENIE PROGRAMU

Program umożliwiający współpracę centrali z komputerem uruchamia się poprzez napisanie nazwy programu di80.exe i naciśnięcie klawisza ENTER. Po ukazaniu się wizytówki programu i naciśnięciu dowolnego klawisza, użytkownik uzyskuje dostęp do menu głównego. Korzystanie z poszczególnych poleceń menu głównego następuje przez naciśnięcie pierwszej litery danego polecenia lub podświetlenie go i naciśnięcie klawisza ENTER. Wyjątkiem jest polecenie Eprom, dostępne (ze względu na swoje przeznaczenie) dopiero po wpisaniu kodu centrali.

Uwaga: naciśnięcie klawiszy Alt i X powoduje opuszczenie programu w 		        dowolnym momencie.

Informacje wyświetlane na monitorze po uruchomieniu programu:

Zbiory              Opcje              Wydruki              Przeglądanie              Liczniki            Ustawienie            Eprom

===============================================================

F1 - przesłanie do DCT80

Alt F3    pomoc

Cena impulsu - 0000,13 zl (bez VAT'u)	      Ulga1 od godziny 18:00 do godziny 22:00 Noc od godziny 16:00 do godziny08:00	      Ulga2 od godziny 22:00 do godziny 08:00

Ulga3 od godziny 00:00 do godziny 00:00

Upr. weekend-owe: soboty i niedziele 	      Ulga1 od godziny 00:00 do godziny 00:00

Oczekiwanie: Melodia

Czas dzialania DISA: 0 s

Dzwonki szkolne: wylaczone

Linie	 miejskie:            8	Numer centrali: 0000000001

Linie wewnętrzne: 48	Bufor    rozmów: 1520

DISA: nie

================================================================

Ilość rozmów w buforze - 1243    (27)

Wyświetlone na monitorze informacje zostają uaktualnione po wywołaniu polecenia Zbiory, a następnie polecenia Odbiór rozmów z DCT80 lub Aktualna konfiguracja. Wówczas aktualna konfiguracja i bufor rozmów centrali zostaną przetransmitowane z centrali do komputera.

3. POLECENIA PODSTAWOWE

3.1 MODYFIKACJA CENY IMPULSU

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu (indywidualnego dla każdej centrali).

W celu zmiany ceny jednostki taryfowej, należy nacisnąć klawisz C. Wpisanie nowej wartości należy potwierdzić klawiszem ENTER. Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie ceny jednostki taryfowej do centrali.

Uwaga: należy zawsze wpisywać sześć cyfr! Na przykład przy cenie jednostki 	        taryfowej 15 groszy, należy wpisać 000015.

Ceny wpisujemy netto, bez Vat-u.

3.2 ZMIANA CZASU TRWANIA NOCNEJ PRACY CENTRALI

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu (indywidualnego dla każdej centrali).

W celu zmiany czasu trwania nocnej pracy centrali, naciśnij    klawisz N.

Następnie wpisz godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia trybu pracy    nocnej centrali. Ustawione godziny    obowiązywania    nocnej pracy centrali należy potwierdzić klawiszem ENTER.

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie godzin trwania pracy nocnej do centrali.

3.3 USTAWIENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIEŃ

WEEKENDOWYCH

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu (indywidualnego dla każdej centrali).

Naciskając klawisz r wybierz    pożądany czas obowiązywania uprawnień weekendowych na:

-    sobotę i niedzielę,

-    tylko niedzielę,

-    tylko sobotę

lub ustaw uprawnienia weekendowe na pozycję wyłączoną.

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie informacji o dniach obowiązywania uprawnień weekendowych do centrali.

3.4 USTAWIENIE MELODII LUB ZAPOWIEDZI W TRAKCIE

OCZEKIWANIA NA POŁĄCZENIE

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

Wyboru dokonujesz naciskając klawisz k .    Pojawia się naprzemian:

- Oczekiwanie: Melodia,

- Oczekiwanie: Zapowiedź słowna.

Pożądane ustawienie należy przesłać do centrali za pomocą klawisza F1.

3.5 USTAWIENIE CZASU DZIAŁANIA FUNKCJI DISA

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

W celu ustawienia czasu działania funkcji DISA należy naciskać klawisz S tyle razy, aż wybierzemy pożądaną wartość z przedziału 0-30s. Wartość 0s wybieramy w przypadku, gdy funkcja DISA jest wyłączona.

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie zaprogramowanej wartości do centrali.

3.6 USTAWIENIE DNI WŁĄCZANIA DZWONKÓW SZKOLNYCH

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

Kolejne naciśnięcie klawisza D umożliwia wybór jednej z opcji:

- Dzwonki szkolne: wyłączone,

- Dzwonki szkolne: bez sobót,

- Dzwonki szkolne: bez niedziel,

- Dzwonki szkolne: bez sobót i niedziel.

Wybrane ustawienie należy przesłać do centrali naciskając klawisz F1.

3.7 USTAWIENIE CZASU OBOWIĄZYWANIA ULG

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

W celu wpisania godzin obowiązywania ulgi 1 naciśnij klawisz g,    wpisz godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia ulgi, a następnie zatwierdź klawiszem ENTER.

Aby ustawić kolejne ulgi wciśnij odpowiednio:

- d - ustaw godziny obowiązywania ulgi 2,

- i -    ustaw godziny obowiązywania ulgi 3,

- a - ustaw godziny obowiązywania    ulgi 4.

Wybrane ustawienia zatwierdź klawiszem ENTER a następnie prześlij do centrali za pomocą klawisza F1.

4. POLECENIA MENU GŁÓWNEGO

4.1 ZBIORY

Po naciśnięciu klawisza Z (lub podświetleniu za pomocą kursora katalogu Zbiory i naciśnięciu klawisza    ENTER); ukazują się następujące polecenia katalogu      Zbiory:

- Laduj rozmowy z dysku

- Zapisz rozmowy na dysku

- Laduj konfiguracje z dysku

- Zapisz konfiguracje na dysku

- Odbior rozmow z DCT80

- Aktualna konfiguracja

- Dystrybucja

- Obsl. Hoteli

- Koniec programu		Alt-X

4.1.1 ŁADUJ ROZMOWY Z DYSKU

Polecenie uruchamiane po naciśnięciu klawisza L. Funkcja służy do odczytu danych zapisanych wcześniej na dysku komputera. Po wywołaniu tego polecenia, na monitorze zostają wyświetlone cztery okna:

LADUJ Z DYSKU

Przemieszczanie pomiędzy okienkami odbywa się za pomocą klawisza TAB.

Okno główne (górne) - wyświetla zbiory katalogu, w którym znajduje się program di80.exe. Zbiory mają rozszerzenie wskazane w środkowym dolnym oknie.    Załadowanie odpowiedniego zbioru następuje przez podświetlenie jego nazwy    i    zatwierdzenie    klawiszem    ENTER.    Przesuwając    kursor na symbol ..\        i naciskając klawisz ENTER, uzyskuje się dostęp do katalogów znajdujących się na aktualnym dysku.

Okno lewe, dolne - wywietla nazwę zbioru ostatnio ładowanego z dysku. Możliwe jest wpisanie nowej nazwy zbioru, który chcemy załadować, bądź potwierdzenie jedynie klawiszem ENTER.

Okno dolne środkowe służy do ustalania rozszerzeń zbiorów, jakie użytkownik chciałby wywołać w oknie głównym.

Okno prawe, dolne - służy do wybierania stacji dysków.

Naciśnięcie klawiszy Alt i F3 udostępnia użytkownikowi skrócony zestaw funkcji.

W wyniku odczytu zbioru z dysku uzyskuje się informacje o zapisanych na dysku rozmowach oraz o konfiguracji centrali (czyli sposobie jej zaprogramowania) występującej w momencie zapisu na dysk.    Zbiory, w których zapisano powyższe informacje posiadają rozszerzenie *.tel.

Przykładowe wyświetlenie monitora po załadowaniu rozmów z dysku:

Zbiory              Opcje              Wydruki              Przeglądanie              Liczniki            Ustawienie            Eprom

===============================================================

F1 - przeslanie do DCT80

Alt F3    pomoc

Cena impulsu - 0000,13 zl (bez VAT'u)	      Ulga1 od godziny 18:00 do godziny 22:00 Noc od godziny 16:30 do godziny08:30	      Ulga2 od godziny 22:00 do godziny 08:00

Ulga3 od godziny 00:00 do godziny 00:00

Upr. weekend-owe: tylko    niedziele 	      Ulga1 od godziny 00:00 do godziny 00:00

Oczekiwanie: Zapowiedz slowna

Czas dzialania DISA: 0 s

Dzwonki szkolne: wylaczone

Linie	 miejskie:            4	Numer centrali: 0000000001

Linie wewnętrzne: 16	Bufor    rozmów: 1520

================================================================

Ilość rozmów w buforze -    289    (27)

4.1.2 ZAPISZ ROZMOWY NA DYSKU

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

Funkcja jest przydatna, gdy istnieje potrzeba przechowania na dysku komputera informacji odebranych z centrali, dotyczących zrealizowanych rozmów oraz ustawionej konfiguracji.

Po naciśnięciu klawisza Z pojawiają się cztery okna:

ZAPISZ NA DYSKU

Przemieszczanie pomiędzy okienkami odbywa się za pomocą klawisza TAB.

Okno główne (górne) - wyświetla zbiory katalogu, w którym znajduje się program di80.exe. Zbiory mają rozszerzenie wskazane w środkowym dolnym oknie.

Zapisanie na dysku danych odebranych z centrali następuje po podświetleniu nazwy odpowiedniego zbioru kursorem i zatwierdzeniu klawiszem ENTER. Przesuwając kursor na symbol ..\ i naciskając klawisz ENTER, uzyskuje się dostęp do katalogów znajdujących    się aktualnie na dysku.

Aby zapisać dane w nowoutworzonym zbiorze należy przejść do lewego, dolnego okna. .

Okno lewe, dolne - ukazuje zaraz po wywołaniu polecenia nazwę zbioru, w którym ostatnio były zapisane informacje o rozmowach. Umożliwia także zapisanie nowej nazwy zbioru (dodając rozszerzenie "TEL"), w którym mają być zapisane informacje o przeprowadzonych rozmowach.

Okno dolne środkowe służy do ustalania rozszerzeń zbiorów, jakie użytkownik chciałby wywołać w oknie głównym.

Okno prawe, dolne - służy do wybierania stacji dysków.

Naciśnięcie klawiszy Alt i F3 udostępnia użytkownikowi skrócony zestaw funkcji.

4.1.3 ŁADUJ KONFIGURACJĘ Z DYSKU

Polecenie uruchamiane po naciśnięciu klawisza U. Funkcja służy do odczytu danych zapisanych na dysku komputera. Po wywołaniu tego polecenia, na monitorze zostają wyświetlone cztery okna.

LADUJ Z DYSKU..

Przemieszczanie pomiędzy okienkami odbywa się za pomocą klawisza TAB.

Okno główne (górne) - wyświetla zbiory katalogu, w którym znajduje się program di80.exe. Zbiory mają rozszerzenie wskazane w środkowym dolnym oknie.    Załadowanie odpowiedniego zbioru następuje przez podświetlenie jego nazwy    i    zatwierdzenie    klawiszem    ENTER.    Przesuwając    kursor na symbol ..\        i naciskając klawisz ENTER, uzyskuje się dostęp do katalogów znajdujących się na aktualnym dysku.

Okno lewe, dolne - wywietla nazwę zbioru ostatnio ładowanego z dysku. Możliwe jest wpisanie nowej nazwy zbioru, który chcemy załadować, bądź potwierdzenie jedynie klawiszem ENTER.

Okno dolne środkowe służy do ustalania rozszerzeń zbiorów, jakie użytkownik chciałby wywołać w oknie głównym.

Okno prawe, dolne - służy do wybierania stacji dysków.

Naciśnięcie klawiszy Alt i F3 udostępnia użytkownikowi skrócony zestaw funkcji.

W wyniku odczytu z dysku zbioru z rozszerzeniem *.DC1 uzyskuje się informacje o konfiguracji centrali (czyli sposobie jej zaprogramowania) występującej w momencie zapisu na dysk.

4.1.4 ZAPISZ KONFIGURACJĘ NA DYSKU

Uwaga: polecenie jest dostępne jedynie po wcześniejszym wpisaniu w katalogu 	        Opcje      kodu    (indywidualnego dla każdej centrali).

Funkcja jest przydatna, gdy istnieje potrzeba przechowania na dysku komputera informacji odebranych z centrali, dotyczących    konfiguracji centrali.

Po naciśnięciu klawisza Z pojawiają się cztery okna:

ZAPISZ NA DYSKU..

Przemieszczanie pomiędzy okienkami odbywa się za pomocą klawisza TAB.

Okno główne (górne) - wyświetla zbiory katalogu, w którym znajduje się program di80.exe. Zbiory mają rozszerzenie wskazane w środkowym dolnym oknie.

Zapisanie na dysku danych dotyczących konfiguracji, odebranych z centrali następuje po podświetleniu nazwy odpowiedniego zbioru kursorem i zatwierdzeniu klawiszem ENTER. Przesuwając kursor na symbol ..\ i naciskając klawisz ENTER, uzyskuje się dostęp do katalogów znajdujących    się aktualnie na dysku.

Aby zapisać dane w nowoutworzonym zbiorze należy przejść do lewego, dolnego okna. .

Okno lewe, dolne - ukazuje zaraz po wywołaniu polecenia nazwę zbioru, w którym ostatnio były zapisane informacje o konfiguracji centrali. Umożliwia także zapisanie nowej nazwy zbioru (dodając rozszerzenie "DC1"), w którym mają być zapisane informacje o konfiguracji centrali.

Okno dolne środkowe służy do ustalania rozszerzeń zbiorów, jakie użytkownik chciałby wywołać w oknie głównym.

Okno prawe, dolne - służy do wybierania stacji dysków.

Naciśnięcie klawiszy Alt i F3 udostępnia użytkownikowi skrócony zestaw funkcji.

4.1.5 ODBIÓR ROZMÓW Z DCT 80

Po wywołaniu polecenia klawiszem O, następuje odbiór z centrali aktualnych danych o przeprowadzonych rozmowach oraz aktualnej konfiguracji. Program informuje użytkownika:

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 1 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 2 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 3 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 4 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 5 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 6 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 7 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 8 (8);

- Odbieram z centrali bloki rozmów 1 (03);

- Odbieram z centrali bloki rozmów 2 (03);

- Odbieram z centrali bloki rozmów 3 (03).

Ilość bloków zależy od ilości rozmów w buforze centrali - w jednym bloku

mieszczą się 64 rozmowy.

W przypadku nie podłączenia interfejsu pojawi się komunikat:

- Brak połączenia.

Wcześniejsze pobranie danych z centrali jest konieczne przy realizacji polecenia Przeglądanie (dla uzyskania aktualnego wykazu zrealizowanych rozmów).

4.1.6 AKTUALNA KONFIGURACJA

Po wywołaniu polecenia klawiszem A, następuje odbiór z centrali danych o aktualnej konfiguracji. Program informuje użytkownika:

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 1 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 2 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 3 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 4 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 5 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 6 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 7 (8);

- Odbieram z centrali dane o konfiguracji 8 (8);

Następnie wyświetlona zostaje aktualna konfiguracja centrali.

W przypadku nie podłączenia interfejsu pojawi się komunikat:

- Brak połączenia.

4.1.7 DYSTRYBUCJA

Polecenie wywoływane jest poprzez naciśnięcie klawisza D. W tym poleceniu zostają wprowadzone dane dotyczące użytkownika programu oraz dystrybutora, u którego program został zakupiony. Po naciśnięciu klawisza I ukazuje się krótka informacja opisująca podstawowe funkcje centrali DCT 80.

4.1.8 OBSŁUGA HOTELI

Aby włączyć wersję hotelową konieczne jest stałe połączenie centrali DCT 80 z komputerem.

Polecenie jest uruchamiane przez naciśnięcie klawisza H.

Następnie należy wcisnąć klawisz T - jeśli chcemy odebrać konfigurację oraz rozmowy znajdujące się w centrali. Naciśnięcie klawisza N powoduje opuszczenie polecenia.

Jeśli chcemy

4.1.9 KONIEC PROGRAMU

Polecenie wywoływane poprzez naciśnięcie klawisza K, służy do opuszczania programu. Przed potwierdzeniem opuszczenia programu klawiszem T, należy    upewnić się, czy dane które mają być    zachowane    zostały zapisane na dysku. Jeżeli użytkownik pragnie powrócić do pracy w programie, należy nacisnąć klawisz N.

4.2 OPCJE

Po pierwszym wywołaniu tego polecenia pojawia się komunikat: CZEKAJ - Odbieram z centrali. W tym czasie program sprawdza łączność z centralą. Następnie pojawia się komunikat: Podaj kod. W przypadku nie podłączenia interfejsu pojawi się komunikat: CZEKAJ - Brak polaczenia - Nacisnij klawisz.

Uwaga: numer kodu    zapisany    jest    na    ostatniej    stronie    instrukcji    obsługi

centrali. Wpisanie prawidłowego kodu jest niezbędne dla uzyskania

dostępu      do      poleceń    "zastrzeżonych".      W    przypadku    wpisania

nieprawidłowego    kodu - program opuszcza polecenie Opcje.

Znajomość prawidłowego kodu udostępnia uprawnionemu użytkownikowi następujące polecenia:

W katalogu Zbiory:

- Zapisz rozmowy na dysku;

- Zapisz konfiguracje na dysku

W katalogu Opcje:

- Praca wyswietlacza;

- Top 10;

- Ustawienie czasu i daty;

- Uprawnienie abonenta;

- Uprawnienia linii;

- Numery kierunkowe;

- Taryfy;

- Zerowanie;

- Kod;

- Informacja;

- Kierunki dozw./zabron.,

- Statystyka;

- Dzwonki szkolne;

- Bramofony;

- Godziny ulg;

- Dni swiateczne.

a także umożliwia modyfikację wyświetlonych na monitorze ceny impulsu, czasu trwania pracy nocnej, sposobu zaliczania, sposobu wybierania, czasu obowiązywania ulg, taryfikacji świątecznej i niedzielnej.

4.2.1. PRACA WYŚWIETLACZA

Po wywołaniu polecenia klawiszem P, ukazuje się komunikat informujący o aktualnym trybie pracy wyświetlacza.    Dostępne tryby wyświetlacza oraz opis informacji uzyskiwanych w poszczególnych trybach wyświetlacza został zamieszczony w instrukcji obsługi centrali (pkt. 5 instrukcji). Wyświetlacz ustawia się wpisując z klawiatury żądany typ, a następnie przesyłając do centrali za pomocą klawisza F1.

Naciśnięcie klawisza Esc powoduje opuszczenie polecenia.

4.2.2. TOP 10

Wywołanie polecenia następuje poprzez naciśnięcie klawisza 1.

Polecenie służy do wyświetlenia dziesięciu najdroższych rozmów wraz z kwotą należną za rozmowę oraz numerem abonenta, z którym zostało zestawione połączenie.

Uwaga: polecenie    zostaje    zrealizowane    po    wcześniejszym    załadowaniu

rozmów      z      dysku    poleceniem     Laduj    rozmowy      z dysku    lub

odebraniu    rozmów    z    centrali poleceniem Odbiór rozmów

z DCT80.

4.2.3 USTAWIANIE CZASU I DATY

Po wywołaniu tego polecenia klawiszem U, pojawia się komunikat wywietlający aktualny czas i datę, ustawione w komputerze. Przesłanie tych parametrów do centrali należy potwierdzić klawiszem T. Naciśnięcie klawisza N lub Esc powoduje opuszczenie polecenia.

W przypadku, gdyby czas w komputerze był niezgodny z aktualnym, należy odpowiednio ustawić    czas w komputerze, dopiero potem przesłać do centrali.

4.2.4 UPRAWNIENIA ABONENTA

Polecenie jest wywoływane poprzez naciśnięcie klawisza a. Służy do odczytu oraz modyfikacji parametrów poszczególnych linii wewnętrznych, takich jak:

- nr linii wewnętrznej, nr telefonu,

- pora dnia oraz    rodzaj dnia (powszedni/weekend),

- dostęp do linii miejskich, dostęp przez 0, dostęp bezpośredni,

- wydruki natychmiastowe,

- ograniczenia w realizacji połączeń (numery dozwolone i zabronione),

- "ochrona danych",

- poziom uprawnień.

Poszczególne parametry ustawiamy osobno dla każdego    aparatu. Te, które są jednakowe dla wszystkich można zaprogramować dla abonenta tel20, a następnie poprzez naciśnięcie klawisza k skopiować dla pozostałych    aparatów.

Podczas programowania dostępne są następujące klawisze:

- page up/    page/down - zmiana nr abonenta,

- kursory - wybór programowanych parametrów,

- klawisze numeryczne - ustawianie dostępu do linii miejskiej (LM=) oraz

ustawianie linii dostępnych przez 0 (0=),

- +/- - zmiana pozostałych parametrów.

.

Informacja o tym, jakie klawisze w danej chwili są dostępne jest wyświetlana w górnej części ekranu.    Pomoc można także uzyskać naciskając klawisze Alt i F3.

Dla uzyskania na monitorze obrazu aktualnego zaprogramowania należy wcześniej odczytać dane z centrali, korzystając z polecenia Aktualna konfiguracja w katalogu Zbiory.

Po ustawieniu poszczególnych parametrów należy nacisnąć klawisz funkcyjny F1 - w celu przesłania do centrali.

Opisy poszczególnych parametrów oraz uprawnień abonentów opisane zostały w instrucji obsługi centrali (pkt. 6.2).

4.2.5 UPRAWNIENIA LINII

Polecenie jest wywoływane poprzez naciśnięcie klawisza l. Służy do odczytu oraz modyfikacji poszczególnych parametów linii miejskich, takich jak:

- pora dnia oraz    rodzaj dnia (powszedni/weekend),

- abonenci uprawnienie do odbierania rozmów,

- system taryfikacji,

- sposób wybierania do CM,

- prefiksy sąsiedzkie,

- abonenci rezerwowi,

- praca operatorska,

- wybór tablicy prefiksów dla poszczególnych linii.

Programowania dokonujemu za pomocą następujących klawiszy (klawisze aktywne są wyświetlane w górnej części ekranu):

- page up/    page/down - wybór linii miejskiej,

- kursory - wybór programowanych parametrów,

- +/- - zmiana poszczególnych parametrów.

Dla uzyskania na monitorze obrazu aktualnego zaprogramowania poszczególnych linii należy wcześniej odczytać dane z centrali, korzystając z polecenia Aktualna konfiguracja w katalogu Zbiory.

Po ustawieniu poszczególnych parametrów należy nacisnąć klawisz funkcyjny F1 - w celu przesłania do centrali.

Opisy poszczególnych parametrów linii miejskich opisane zostały w instrucji obsługi centrali (pkt. 6.3).

4.2.6 NUMERY KIERUNKOWE

Po wywołaniu polecenia klawiszem N, użytkownik uzyskuje dostęp do tablicy numerów kierunkowych i odpowiadających im taryf:

Aby wpisać numer kierunkowy należy:

- za pomocą klawisza T wybrać tablicę    prefiksów (pierwszą lub drugą),

- naprowadzić kursor na wolną pozycję    tablicy lub

- klawiszem Ins wstawić nową pozycję.

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wpisać numer kierunkowy i odpowiadającą mu taryfę,

- ponownie nacisnąć klawisz ENTER,

- nacisnąć klawisz F1 w celu przesłania zmian do centrali      lub

- nacisnąć Esc w celu opuszczenia polecenia.

Programowanie tablic taryf jest dokonywane za pomocą następujących                      klawiszy:

- T - wybór tablicy prefiksów,

- Ins - wstawienie nowej, niezapisanej pozycji tablicy w miejscu wskazanym

przez kursor,

- Del - usunięcie pozycji tablicy wskazanej przez kursor,

- F5/F6- pobieranie    I lub II części tablicy ze zbioru

- F7/F8 - zapis tablicy,

- Esc - opuszczenie polecenia,

- F1 - przesłanie zmodyfikowanej tablicy do centrali.

4.2.7 TARYFY

Po wywołaniu polecenia klawiszem T, zostaje wyświetlona tablica taryfy normalnej i ulgowej 1. Dla każdej taryfy podany jest czas naliczania kolejnych impulsów w danej taryfie. W celu modyfikacji tablicy taryf należy:

- naprowadzić kursor na odpowiednią taryfę,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wpisać nowy czas zaliczania w danej taryfie,

- nacisnąć ponownie klawisz ENTER,

- nacisnąć klawisz F1 w celu przesłania zmienionej tablicy taryf do centrali      lub

- nacisnąć klawisz Esc w celu opuszczenia polecenia.

Po naciśnięciu klawisza F5 ukazuje się tablica ulgowa 2 i 3. Możemy dokonać modyfikacji czasów zaliczania w analogiczny sposób, jak w pierwszej części lub naciskając klawisz L załadować inną tablicę taryf. Modyfikacji dokonujemy za pomocą następujących klawiszy:

- kursor - wybór pozycji do modyfikacji,

- ENTER - wprowadzenie nowej wartości, zatwierdzenie,

- F5 - wybór I lub II części tablicy taryf,

- F1 - przesłanie zmian do centrali,

- Esc - rezygnacja, opuszczenie polecenia,

- L - załadowanie z dysku tablicy taryf.

4.2.8 ZEROWANIA

Polecenie    wywoływane klawiszem Z umożliwia zerowanie:

- bufora rozmów,

- centrali,

- taryfikatora,

- wszystkich liczników abonenckich,

- poszczególnych liczników abonenckich (20-67).

Naciśnięcie klawisza B powoduje, że wszystkie rozmowy zapamiętane w buforze rozmów centrali zostają skasowane.

Naciśnięcie klawisza C powoduje:

- ustawienie linii miejskich i wewnętrznych oraz innych parametrów centrali

zgodnie ze stanem nadanym przez producenta,

- skasowanie tablicy numerów dozwolonych/zabronionych,

- skasowanie zleceń budzenia.

Naciśnięcie klawisza T powoduje następujące ustawiene parametrów:

- cena    jednostki    taryfowej, godziny trwania ulg taryfowych, sposób    zaliczania

oraz numery kierunkowe są    ustawiona    zgodnie ze stanem nadanym      przez

producenta,

- liczniki abonenckie zostają wyzerowane.

Wybranie dwucyfrowego numeru abonenta (od 20 do 67) powoduje ustawienie licznika    wybranego abonenta w pozycji 0. Data oraz czas zerowania licznika są zapamiętywane przez centralę.

4.2.9 KOD

Funkcja serwisowa, przeznaczona dla osób uprawnionych do programowania EPROMu. Służy do wprowadzania indywidualnego kodu użytkownika.

4.2.10 INFORMACJA

Polecenie zostaje uruchomione poprzez naciśnięcie klawisza I. Umożliwia wpisanie dowolnego tekstu, który będzie umieszczany na początku każdego wydruku. Tekst można wpisywać każdorazowo przed wydrukiem, bądź wpisać stały tekst i przesłać go do centrali naciskając klawisz F1.

4.2.11 KIERUNKI DOZWOLONE/ZABRONIONE

Użytkownik, po naciśnięciu klawisza K, uzyskuje możliwość    programowania tablic numerów dozwolonych/zabronionych lub modyfikacji już istniejących. Aby wpisać numer (kierunek) w wybranej tablicy należy:

- naprowadzić        kursor    na    pozycję    w    wybranej    tablicy    (0-3),      gdzie ma    być

zapisany numer,

- wcisnąć klawisz ENTER,

- wpisać pełny numer lub    jego    początek,    np. 51    (dozwolone/zabronione    będą

rozmowy rozpoczynające się na 51),

-potwierdzić    wprowadzony numer ponownym naciśnięciem klawisza ENTER,

- nacisnąć klawisz F1 celem przesłania danych do centrali,    bądź    klawisz    Esc w

celu opuszczenia polecenia.

Uwaga: w celu realizacji    przez    dany    aparat      połączeń        tylko    z numerami

dozwolonymi, bądź    braku      połączeń    z    numerami    zabronionymi,

należy      oprócz      pisania        numeru        do        odpowiedniej        tablicy,

zaprogramować dpowiednio dla    każdego    abonenta    ograniczenia

w realizacji katalog Opcje, polecenie Uprawnienia abonenta lub

p.6.2.8 Instrukcji obsługi centrali).

4.2.12 STATYSTYKA POŁĄCZEŃ

Po naciśnięciu klawisza S użytkownik uzyskuje informacje o ilości rozmów odebranych z poszczególnych linii miejskich. Informacje te przedstawione są w postacji wykresu liniowego.

4.2.13 DZWONKI SZKOLNE

Polecenie jest wywoływane klawiszem D i umożliwia zaprogramowanie czasu załączania przez centralę jakiegoś urządzenia zewnętrznego (np. dzwonka szkolnego).

Używając klawisza +/- należy ustawić czas na jaki ma się włączać dzwonek (od 1 sekundy do 16 sekund).

Następnie należy zaprogramować czas włączania poszczególnych (maksymalnie 32 dzwonków). W tym celu należy:

- kursorem wybrać pozycję do zaprogramowania,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wpisać godzinę oraz minuty włączenia dzwonka.

W celu skasowania wcześniej zaprogramowanego dzwonka należy:

- kursorem wybrać dzwonek, który chcemy skasować,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- nacisnąć spację.

Po naciśnięciu klawisza F1 wcześniej zaprogramowane godziny włączania dzwonków zostaną przesłane do centrali.

4.2.14 BRAMOFONY

Polecenie zostaje uruchomione poprzez naciśnięcie klawisza B.

Następnie należy wciskać klawisz A tyle razy, aż pojawi się pożądane ustawienie:

- BR1      BR2 - wybieramy, jeśli do centrali podłączone są dwa bramofony,

- BR1		- jeśli podłączony jest tylko bramofon nr 1,

- BR1		- jeśli podłączony jest tylko bramofon nr 2,

- - - -	    - - -	- jeśli nie ma podłączonych bramofonów.

Jeśli do centrali są podłączone bramofony należy następnie zaprogramować abonentów uprawnionych do odbierania dzwonienia z poszczególnych bramofonów.

Aby zaprogramować abonentów uprawnionych do odbierania dzwonienia z bramofonów należy:

- kursorem wybrać pozycję, względniając porę dnia:

DP 	 - dzień powszedni,

NP 	 - noc powszednia,

DW 	- dzień weekendowy,

NW 	- noc weekendowa,

- nacisnąć klawisz + lub - tyle razy aż ukaże się pożądany numer abonenta

(od T20 do T67),

- kursorem wybrać następną pozycję, na jakiej ma być zaprogramowany inny

abonent uprawniony do odbierania dzwonienia z bramofonu.

O każdej porze dnia (lub nocy) dzwonienie może odbierać maksymalnie

sześciu abonentów.

Opisane powyżej czynności należy powtórzyć dla bramofonu nr 2 (jeśli jest podłączony do centrali).

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie zaprogramowania do centrali.

4.2.15 GODZINY OBOWIĄZYWANIA ULG

Polecenie jest wywoływane poprzez naciśnięcie klawisza G.

Umożliwia zaprogramowanie godzin obowiązywania ulg w dni powszednie, w soboty, w niedziele oraz w święta.

Aby zaprogramować godziny obowiązywania ulg w dni powszednie należy:

- wcisnąć klawisz 1,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty początku ulgi 1,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty końca ulgi 1,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wcisnąć klawisz 2,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty początku ulgi 2,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty końca ulgi 2,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wcisnąć klawisz 3,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty początku ulgi 3,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty końca ulgi 3,

- nacisnąć klawisz ENTER,

- wcisnąć klawisz 4,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty początku ulgi 4,

- wpisać cztery cyfry oznaczające godzinę oraz minuty końca ulgi 4,

- nacisnąć klawisz ENTER.

W analogiczny sposób programujemy ulgi w soboty, niedziele i święta. Aby zaprogramować godziny obowiązywania poszczególnych ulg należy użyć następujących klawiszy:

- 5 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 1 w soboty,

- 6 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 2 w soboty,

- 7 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 3 w soboty,

- 8 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 4 w soboty,

- 9 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 1 w niedziele,

- 0 aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 2 w niedziele,

- A aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 3 w niedziele,

- B aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 4 w niedziele,

- C aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 1 w święta,

- D aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 2 w święta,

- E aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 3 w święta,

- F aby zaprogramować godziny obowiązywania ulgi 4 w święta.

Uwaga: należy równocześnie zaprogramować daty dni świątyecznych przypadających w dni powszednie - patrz p. 4.2.16 "Dni Świąteczne".

Naciśnięcie klawisza F1 powoduje przesłanie zaprogramowanych godzin trwania ulg do centrali.

4.2.16 DNI ŚWIĄTECZNE

Polecenie jest uruchamiane poprzez naciśnięcie klawisza w. Pozwala na wpisanie dat dni świątecznych przypadających w dni powszednie.

W celu wpisania nowej daty należy:

- kursor naprowadzić na miejsce, gdzie ma być ona wprowadzona,

- potwierdzić klawiszem ENTER,

- wpisać cztery cyfry oznaczające miesiąc i dzień święta,

- ponownie potwierdzić klawiszem ENTER,

- nacisnąć klawisz F1 w celu przesłania zmian do centrali.

4.3 WYDRUKI

Przed przystąpieniem do wydruków, należy w katalogu Ustawienia, poleceniem Drukarka ustawić odpowiednio złącze komputera, do którego jest podłączona drukarka.

W zależności od potrzeb można dokonać następujących wydruków:

- wszystkich rozmów - wybierając klawisz W,

- rozmów przeprowadzonych z poszczególnych aparatów - wybierając numer (od

20 do 67),

- rozmów z poszczególnych linii miejskich    wybierając klawisz funkcyjny F1-F8,

- zestawień rozmów - wybierając    klawisz Z,

- stanu liczników abonenckich - wybierając klawisz L,

- dziesięciu najdroższych rozmów zarejestrowanych w centrali - wybierając T,

- innych informacji - wybierając klawisz I.

Użytkownik może określić datę początkową oraz końcową wydruku. W tym celu należy w katalogu Przegladanie za pomocą kursora wybrać pierwszą rozmowę, jaka ma się znaleźć na wydruku. Po naciśnięciu klawisza P zaznaczony zostaje początek wydruku. Następnie należy kursor przenieść na ostatnią rozmowę, która ma być wydrukowana i nacisnąć klawisz K - koniec wydruku.

Istnieje także możliwość dokonywania wydruków wybranych rozmów poleceniem Zestawienie rozmów. Dostępne są tu następujące klawisze:

- kursor - przesunięcie, wybór pozycji,

- SPACE - zaznacznie pozycji do wydruku, rezygnacja,

- F1 - zaznaczenie wszystkich linii miejskich,

- F2 - zaznaczenie wszystkich linii wewnętrznych,

- Tab - sposób uporządkowania (wydruk zbiorczy, według    linii    miejskich,

według telefonów),

- Esc -    opuszczenie polecenia,

- Alt F3 - pomoc.

Na przykład: jeżeli chcemy wydrukować wszystkie rozmowy przeprowadzone przez abonentów aparatów nr: 21, 35, 67 (każdegego z osobna) należy zaznaczyć wszystkie linie miejskie, telefony nr 21, 35, 67 oraz wybrać za pomocą Tab uporządkowanie według TEL.

W poleceniu Inne użytkownik ma możliwość wydruku:

- zestawienia uprawnień linii miejskich - po naciśnięciu klawisza L,

- zestawienia uprawnień linii wenętrznych - po naciśnięciu klawisza A,

- numerów kierunkowych - po naciśnięciu klawisza N,

- dodatkowych informacji (stan wyposażenia centrali, cena impulsu, praca

nocna, ulgi,    uprawnienia weekendowe itp.) - po naciśnięciu klawisza D,

- taryfy normalne i ulgowe - po naciśnięciu klawisza T,

- minimalny wykaz funkcji - po naciśnięciu klawisza M,

- wszystkich informacji - po naciśnięciu klawisza W.

Przykładowe wydruki zamieszczono w Instrukcji obsługi centrali - pkt. 7.

4.4 PRZEGLĄDANIE

Polecenie wywołuje się poprzez naciśnięcie klawisza P.

Funkcja umożliwia przeglądanie zrealizowanych rozmów, zarówno zapisanych na dysku komputera, jak też aktualnych, przechowywanych w buforze centrali. W przypadku, gdy nie zostały pobrane dane z centrali, ani też nie zostały załadowane dane z dysku, po wywołaniu polecenia Przegladanie pojawi się komunikat: BUFOT PUSTY!    ...    nacisnij ESC. Funkcja Przegladanie wyświetli wykaz rozmów przechowywanych na dysku, jeżeli wcześniej została wywołana poleceniem Laduj rozmowy z dysku zawartość zbioru. Jeżeli poleceniem Odbior rozmow z DCT80 zostały odebrane aktualne dane z centrali, wyświetlony zostanie wykaz rozmów znajdujących się w buforze centrali.

Dla ułatwienia korzystania z polecenia Przegladanie, możliwe jest wyróżnienie rozmów przeprowadzonych z poszczególnych aparatów telefonicznych, bądź linii miejskich. W tym celu należy nacisnąć klawisz M, a następnie wyboru dokonujemy za pomocą następujących klawiszy:

- kursor - przesunięcie, wybór pozycji,

- SPACE - zaznacznie , rezygnacja

- F1 - zaznaczenie wszystkich linii miejskich,

- F2 - zaznaczenie wszystkich linii wewnętrznych,

- Esc - opuszczenie polecenia.

Wraz z zaznaczeniem wybranych rozmów, w dolnej części monitora zostanie wyświetlona łączna kwota należna za ich przeprowadzenie.

Użytkownik może także zaznaczyć rozmowy przeprowadzone w pewnym okresie. W tym celu    należy:

- naprowadzić kursor na    pierwszą rozmowę - naciśniąć    klawisz P,

- kursor przenieść na ostatnią (wybraną przez nas) rozmowę - nacisnąć klawisz

K.

Na    dole monitora zostanie wyświetlona łączna kwota należna za rozmowy przeprowadzone w danym okresie.

Uwaga: znak                  >    widoczny        na        ekranie        podczas        przeglądania,

pomiędzy jedną, a drugą rozmową oznacza, że w tym czasie centrala

została wyłączona.

Naciśnięcie klawiszy Alt i F1 powoduje wyświetlenie podręcznego zestawienia funkcji i klawiszy dostępnych w poleceniu.

Naciśnięcie klawisza Esc powoduje opuszczenie polecenia.

4.5 LICZNIKI

Po naciśnięciu klawisza L użytkownik uzyskuje podgląd stanu liczników abonenckich. Przeglądania poszczególnych liczników dokonujemy za pomocą klawiszy Pg Up i Pg Dn.

Dla każdego licznika wyświetlane są następujące informacje:

- nr licznika,

- data i godzina zerowania licznika,

- liczba zarejestrowanych rozmów,

- liczba zaliczonych jednostek taryfowych,

- łączny koszt przeprowadzonych rozmów.

4. 6 USTAWIENIE

Polecenie służy do ustawiania odpowiednich    złącz, do których mają być podłączone centralka i drukarka oraz wyboru wersji programu centrali.

Po wybraniu żądanych ustawień należy nacisnąć klawisz Z w celu zapisu ustawienia. Jeśli tego nie wykonamy, program będzie uruchamiany z wcześniejszymi ustawieniami.

4.6.1. RS - 232

Uruchomienie polecenia klawiszem R; umożliwia przełączanie złącza szeregowego, do którego podłączona jest centralka na: COM1, COM2, COM3 lub COM4.

4.6.2 DRUKARKA

Polecenie uruchamiamy klawiszem D. Umożliwia przełączanie złącza równoległego w komputerze, do którego podłączona jest drukarka, z LPT1 na LPT2.

4.6.3 WERSJA CENTRALI

Aby program komputerowy działał poprawnie należy wybrać właściwą wersję programu centrali (wersję EPROM-u).

- ver > 1.6 - TAK lub

- ver > 1.6 - NIE.

Po dokonaniu prawidłowego wyboru należy nacisnąć klawisz Z - zapis ustawienia.

4.7 EPROM

Funkcja serwisowa przeznaczona dla osób przeszkolonych przez producenta.

UWAGA:

Program obsługujący centralę jest ciągle modyfikowany zgodnie z życzenia klientów . Dlatego niniejsza instrukcja może nie zawierać opisu wszystkich funkcji. Aktualną informację na temat najnowszych zmian w programie centrali można znaleźć w pliku czytaj.txt, z którym prosimy się zapoznać przed przystąpieniem do programowania centrali.